HW2021010801

邯郸校区北侧仓储集装箱采购

招标文件

项目编号：XPNZ2021001

| 项目名称： | 邯郸校区北侧仓储集装箱采购 |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 复旦大学 |
| 招标机构： | 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 |

2021年1月

总目录

投标邀请书	1

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章  服务需求概况	20

第三章  技术要求	21

第四章  合同条款	28

第五章  各种格式	31

第六章  资格证明文件	41

第七章  评标办法	49

投标邀请书

投标邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司受委托，对本项目进行国内公开招标，特邀请合格的供应商前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件（资格要求）：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。为此，投标人应按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加政府采购活动前三年（2018年1月1日至投标截止时间，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、具有独立法人资格并专业从事预制房屋或活动房制作的生产制造商。

5、本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

1、项目名称：邯郸校区北侧仓储集装箱采购

2、项目编号：XPNZ2021001

3、项目主要内容及简要规格描述或项目基本概况介绍：

通过公开招标，确定一家能够对邯郸校区北侧仓储集装箱采购的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供服务的中标单位，采购邯郸校区集装箱。预算金额人民币799万元。本次招标最高限价为799万元。

三、招标文件的获取：

（1）招标文件获取时间及获取方式：凡愿参加投标的合格供应商应于2021年1月12日起至2021年1月18日止（5个工作日，公休日除外）（北京时间），通过复旦大学招采进宝电子招投标系统（http://fudan.zcjb.com.cn/ebidding/login）免费获取招标文件,详见《复旦大学招采进宝电子招投标系统操作手册》（投标人分册）。

五、投标截止时间及开标时间：

1．开标和投标截止时间：2021年2月1日14:00时，迟交或不符合规定的投标文件恕不接受。

2．开标形式（投标人任选其一）：

- 现场开标：投标人携带与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），并自备电脑（自带移动网络），前往开标地点，进行投标文件解密。

开标地点：复旦大学逸夫科技楼（303B会议室）。

- 远程开标：投标人使用与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），远程在线进行投标文件解密。

3．投标文件解密时限：

投标文件解密截止时间：2021年2月1日14:30时（投标截止时间后30分钟）。因投标人的原因导致电子投标文件未能成功解密的，招标人不予受理。

六、其他事项：

1.本次招标执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。有兴趣的合格投标人可从以下地址得到进一步的信息和查看招标文件。

2．首次注册。首次注册的供应商请登录到复旦大学招采进宝电子招投标系统(http://fudan.zcjb.com.cn/ebidding/login）按照首页“客服中心”中“投标人注册指南”进行供应商注册。首次注册需要3个工作日，请尽早办理，以免影响获取招标文件和投标。详见《复旦大学招采进宝电子招投标系统操作手册》（投标人分册）或详询技术支持，联系方式：技术客服电话：400-019-2166转4；CA办理电话：010- 8917 0159

3．投标文件的编制和递交。编制和递交投标文件需使用投标人数字认证证书（CA），首次办理CA证书需7个工作日，请及时办理以免影响本次项目投标。在线办理地址为：https://bid.zcjb.com.cn/bca/product/dymca/fd/caApply.htm。详见《复旦大学招采进宝电子招投标系统操作手册》（投标人分册）或详询技术支持，联系方式：技术客服电话：400-019-2166转4；CA办理电话：010-8917 0159

4. 疫情期间入校管理规定：

疫情防控期间，投标单位进校参加开标会须按要求向代理机构报备（根据本项第二条要求提交相关资料）。进校人员应主动出示“随申码”，绿码方能进校。

（一）拟进校人员必须符合以下进校条件：

（1）身体无发热、咳嗽、气喘等疑似症状。

（2）近期，本人及同住人员未途经或去过重点防控地区和国（境）外。

（3）最近14天内未近距离接触新型冠状病毒感染的肺炎疑似或确诊患者。

（4） 14天内无境外国家/疫情中高风险来沪返沪地区的旅行史或居住史。

（5） 进校人员应主动出示身份证原件、“随申码”，绿码方能进校。

（有关防控管理要求，学校将按上海市有关规定进行动态调整，如有变化，另行通知）

（二）投标单位应在投标截止日前2天内向遴选代理单位发送拟进校人员信息，信息必须包含以下内容

（1）姓名、身份证号、手机号、车牌号（如有）；

（2）随申码绿码截屏、通信大数据行程卡绿码截屏；

（3）本人及同住人最近14天内未到过（或途径）风险地区承诺书（具体风险地区以提供承诺书当开国务院发布的风险地区名单为准）（格式见附件）

（4）以上信息以电子邮件形式发送至代理单位邮箱：2592168002@QQ.com

并备注：投标项目名称及投标单位名称。

（三）投标单位须对人员入校防疫手续办理时间有充分考虑及风险预判，因投标单位自身未遵守以上规定及风险预判不足导致的投标文件未送达或逾期送达等投标失败情况，均由投标单位自行负责。

七、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：上海市邯郸路220号

邮编：200433

联系人：许老师

电话：65641327

传真：65641327

招标机构：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地址：上海市杨浦区宁国路129号10、14楼

邮编：200090

联系人：陆晨晖、周玉俊

电话：021-65198205

传真：021-65390475

邮箱：2592168002@QQ.com

技术服务平台：复旦大学招采进宝电子招投标系统

联系方式：技术客服电话：400-019-2166转4；CA办理电话：010 8917 0159

购置文件费及提交保证金帐户信息：

本项目投标保证金2万元整，投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。支付截止时间同投标截止时间。开户名：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司，开户银行：民生银行中原支行，账号9902001365046968，纳税人识号号：91310110133201850K，地址：宁国路129号10、14楼，电话：65391630。

第一章  投标人须知及前附表

分目录

投标人须知前附表	7

投标人须知	8

一、总则	8

1	适用范围	8

2	招标人和招标机构	8

3	合格的投标人	8

4	投标费用	8

5	质疑	9

二、招标文件	9

6	招标文件的构成	9

7	招标文件的澄清	9

8	招标文件的修改	9

三、投标文件的编制	10

9	投标语言	10

10	投标文件的构成	10

11	投标函	10

12	投标报价	10

13	投标货币	11

14	资格证明文件	11

15	证明服务合格性的文件	11

16	投标保证金	12

17	投标有效期	12

18	投标文件的式样和签署	13

四、投标文件的递交	13

19	投标文件的密封、标记和发送	13

20	投标截止期	14

21	迟交的投标文件	14

22	投标文件的修改、撤回和撤销	14

五、开标与评标	14

23	开标	15

24	资格审查	15

25	评标过程的保密性	15

26	投标文件的澄清	16

27	评标办法	16

六、授予合同	17

28	合同授予标准	17

29	资格复审	17

30	招标人更改采购服务内容的权利	17

31	招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利	17

32	中标通知书	17

33	签订合同	18

34	招标代理咨询服务费	18

投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 项目名称：邯郸校区北侧仓储集装箱采购 |
|  | 2 | 招标人名称：复旦大学 |
|  | 2 | 招标机构名称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 地址：上海市杨浦区宁国路129号3楼 邮编：200090 联系人：陆晨晖、周玉俊 电话：021-65198205 传真：021-65390475 邮箱：2592168002@QQ.com |
|  | 7 | 对招标文件提出澄清问题的截止时间：2021年1月19日10:00时（北京时间） |
|  | 16.1 | 投标保证金：本项目投标保证金2万元整，投标保证金必须从投标单位基本账户支付，可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票等非现钞形式。支付截止时间同投标截止时间。开户名：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司，开户银行：民生银行中原支行，账号9902001365046968，纳税人识号号：91310110133201850K，地址：宁国路129号3楼，电话：65391630。 |
|  | 17.1 | 投标有效期：开标后90天 |
|  | 18.1 | 投标文件的套数：电子文档1套。 |
|  | 19.1 | 投标文件的递交： 1．电子投标文件递交：通过复旦大学招采进宝电子招投标系统递交电子投标文件。 2．投标人递交投标文件需缴纳平台技术服务费，平台收费标准为200元/包件，详询技术支持电话400-019-2166转4。 |
|  | 20.1 | 投标截止时间：2021年2月1日14：00时（北京时间） |
|  | 23.1 | 1．开标和投标截止时间：2021年2月1日14:00时，迟交或不符合规定的投标文件恕不接受。 2．开标形式（投标人任选其一）： a) 现场开标：投标人携带与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），并自备电脑（自带移动网络），前往开标地点，进行投标文件解密。 开标地点：复旦大学逸夫科技楼（303B会议室）。 b) 远程开标：投标人使用与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），远程在线进行投标文件解密。 3．投标文件解密时限： 投标文件解密截止时间：2021年2月1日14:30时（投标截止时刻后30分钟）。因投标人的原因导致电子投标文件未能成功解密的，招标人不予受理。 |
|  | 30 | 产品数量及产品变更：不适用 |
|  | 33.1 | 合同签约地点：复旦大学 |
| 14 | 信息发布平台 | 本次采购信息将在： 中国政府采购网网址：http://www.ccgp.gov.cn 中国招标投标公共服务平台：http://www.cebpubservice.com 复旦大学信息公开网网址：http://www.xxgk.fudan.edu.cn同步发布。 |

投标人须知

一、总则

适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及服务的采购。

招标人和招标机构

本次招标的招标人和招标机构见本须知前附表第2项和第3项。

合格的投标人

单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的服务提供设计、编制技术要求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

投标人应满足投标邀请书中规定的合格投标人的各项资格要求。

如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足投标邀请书中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

应随投标文件一起提交一份“共同投标协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；

联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；

投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；

除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；

联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；

联合体的各成员不得再以自己名义单独参加本次投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加本次投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；

由同一专业的单位组成的联合体，按照“共同投标协议”中分工承担该专业工作的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向投标邀请书中注明的招标人或招标机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

二、招标文件

招标文件的构成

招标文件包括：

章节	名称

投标邀请书

一	投标人须知及前附表

二	技术需求一览表

三	技术要求

四	合同条款

五	各种格式

六	资格证明文件

七	评标办法

投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，属于投标人的风险。根据评标办法的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在本须知前附表第4项规定的截止时间前按本须知前附表第3项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，下同）发给招标机构。招标机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题及答复，但不包括问题的来源。

招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

对招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止期。

三、投标文件的编制

投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

按照本须知第11条要求填写的投标函；

按照本须知第12条和第13条要求填写的投标报价表；

按照本须知第14条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

按照本须知第15条要求出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的服务，且符合招标文件的规定；

按照本须知第16条要求提交的投标保证金。

投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

投标报价

投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供服务的数量、单价和总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

投标人在其供货清单中如有超出招标文件服务需求一览表及技术要求要求的附加、辅助或额外的服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价时这部分费用将不予扣除。

投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

- 对所提供的产品进行报价，该报价必须包括投标人提供相关产品所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费；

投标人应按照本须知第12.7条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以否决。

投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

资格证明文件

按照本须知第10条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标机构满意，并符合下列要求：

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

证明满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

投标人的信用情况将以招标代理机构从财政部指定的“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道查得的信息为准。

证明服务合格性的文件

按照本须知第10条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有服务的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

证明服务合格性的文件应包括投标报价表中对服务原产地的声明。

证明服务能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

服务的范围和内容；

切实可行的服务计划书，并明确阐述：

项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；

提供过往项目发明专利授权率的证明材料；

投标人的相关证书，证明投标符合招标要求或针对第七章评标办法可提升投标竞争力的其他资料等；

逐条对技术要求进行评议，说明自己提供的服务是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术要求响应/偏离表”；

对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术要求响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

投标保证金

投标人应提交一笔金额不少于本须知前附表第5项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第16.5条的规定不退还其投标保证金。

对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性投标而予以否决。

未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的5个工作日内退还。

中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第33条规定与招标人签订合同后的5个工作日内退还。

当发生下列任何情况时，投标保证金将不予退还：

投标人在其投标函中声明的投标有效期内撤销投标；或

中标人在规定期限内未能

根据本须知第33条规定与招标人签订合同；或

根据本须知第34条规定向招标机构支付招标代理咨询服务费。

投标有效期

投标人的投标应从本须知第23条规定的开标之日起，在本须知前附表第6项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应标而予以否决。

在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

投标文件的式样和签署

人应按照本须知第10条的要求，准备本须知前附表第7项规定的投标文件。

投标人应按《复旦大学招采进宝电子招投标系统操作手册》（投标人分册）的规定将电子投标文件转换成符合要求的格式，并通过网站认可的用于身份认证和电子签名的数字认证证书（CA）上传其电子投标文件。

投标文件的签章：提交的投标文件须逐页进行电子签章。

如确有错漏之处确需要修改或补充，须重新上传修改后或补充的投标文件，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

四、投标文件的递交

投标文件的密封、标记和发送

投标人提交投标文件时，应按下列规定进行：

- 投标人须在投标截止时间前，通过投标客户端生成“etnd”结尾的加密文件，并在招标文件规定的投标截止时间前登录复旦大学|招采进宝电子招投标系统递交电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及数字认证证书（CA）为投标文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件，因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，招标人不予受理。

投标截止期

招标机构收到投标文件的时间不得迟于本须知前附表第10项规定的截止日期和时间。

招标人和招标机构可以按本须知第8条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止期。在此情况下，招标人和招标机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延后至新的截止期。

迟交的投标文件

按照本须知第20条的规定，招标机构将拒收在规定的截止期后收到的任何投标文件。

投标文件的修改、撤回和撤销

投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知招标机构。

投标人的修改或撤回通知书应按本须知第18条和第19条的规定进行签署、密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

根据本须知第16.5条的规定，在投标截止期至投标人承诺的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

开标

招标机构将在本须知前附表第11项规定的时间和地点组织公开开标。

开标形式（投标人任选其一）：

a)	现场开标：投标人携带与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），并自备电脑（自带移动网络），前往开标地点，进行投标文件解密。

开标地点：复旦大学逸夫科技楼（303B会议室）。

b)	远程开标：投标人使用与制作投标文件时同一数字认证证书（CA），远程在线进行投标文件解密。

投标文件解密时限：

- 23.4投标文件解密截止时间：投标截止时刻后30分钟。因投标人的原因导致电子投标文件未能成功解密的，招标人不予受理。

资格审查

开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查，审查的内容包括：

投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；

投标文件的签署和盖章情况是否符合本须知第18.4条的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；

投标人是否按本须知第16.1条的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

投标人承诺的投标有效期是否符合本须知第17.1条的规定；

            - 投标报价是否超过了本项目招标文件中列明的最高限价（含可能有的分项最高限价）；

            - 提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；

            - 投标文件是否未按本须知第18.1款要求采用了活页装订；

对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人未按规定提交共同投标协议，或者提交的共同投标协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。

如果投标人未通过上述资格审查，其投标将被直接否决，不再进入后续评标程序。

如通过资格审查的投标人数量不足3家，本项目将直接发布评标结果公告（或废标公告），不再启动后续评标程序。

评标过程的保密性

公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被否决。

投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

评标办法

本次招标将按招标文件第七章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

本项目为非专门面向小型和微型企业的项目，当拟供产品是由小型和微型企业生产时，将给予6%的价格扣除；当两家以上供应商组成联合体参加投标且‘共同投标协议’表明小型和微型企业的产品的占比超过30%时，将给予2%的价格扣除。享受上述评标优惠的前提条件是小型和微型企业不得将自己承担的工作分包或转包给大型和/或中型企业或其他组织，且联合体中的大型和/或中型企业或其他组织与上述小型和/或微型企业之间不得存在投资关系。为此，投标人或投标联合体成员如果是小型或微型企业的话，应按（财库[2020]46号）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定填写和提交小微企业正本声明函，且评标时评标委员会将按工信部联企业〔2011〕300号文的规定对声明的小型和微型企业作出认定；上述产品的占比将按投标人在其投标分项报价表中填报的相关信息进行计算，如投标人未在分项报价表中填报相关信息，将按不利于相关投标人的原则进行处理。如投标人为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的残疾人福利性单位正本声明函；在评标时残疾人福利性单位将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。如投标人为监狱或戒毒企业，应在其投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件；在评标时监狱或戒毒企业将视同小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。一旦投标人中标，则将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督，若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究基法律责任。

在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评分相等时，凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。

当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，第七章评标办法符合性审查阶段的否决投标条款中第3.1（3）条应包含：“对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。”

27.5  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，前述规定处理。

六、授予合同

合同授予标准

除本须知第31条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满足履行合同义务的综合评分得分第一的投标人。

资格复审

在最终授标之前，招标人或招标机构有权对综合评分得分最高的中标候选人是否有能力履行合同义务进行资格复审。资格复审将针对该投标人在资格预审（若有时）或开标之后可能发生的资格变化而进行。

如果复查通过，则将合同授予该投标人；如果复审没有通过，则作否决处理。在此情况下，招标人或招标机构将对综合评分得分排序在后的中标候选人作类似的资格复审。

招标人更改采购服务内容的权利

在授授予合同时，招标人有权在本须知前附表第12项规定的幅度内对“产品需求一览表”中规定的产品内容予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

在投标有效期届满之前，招标机构将以书面通知的形式通知中标人。

中标通知书将成为合同的组成部分之一。

签订合同

中标人应当在招标机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第13项注明的地点。

中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标机构可以不向其退还投标保证金，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内所招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。

招标人与中标人签订框架合同，合同的具体订单的服务内容和数量由招标人根据实际情况确定。招标人对上述服务内容、数量不做承诺。

招标代理咨询服务费

本次招标的招标代理咨询服务费由中标人支付，支付标准以中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号）所规定的货物类招标收费标准乘以72.03%计算；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标代理咨询服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。

第二章  项目需求概况

项目需求概况

通过公开招标，确定一家能够对邯郸校区北侧仓储集装箱采购的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等提供服务的中标单位，采购邯郸校区集装箱。预算金额人民币799万元。本次招标最高限价为799万元。

第三章  技术要求

一、特别提醒

本项目的报价总价限价为人民币799万元，超过此限价的报价将被拒绝。

交货期：合同签订接到甲方通知后45个日历日安装完成并交货验收。

免费质保期：五年或以上。（含集装箱及所有配件）

急修到现场时间：接到货物故障通知后，成交供应商须在 4 个小时内响应，并在 24 小时内修复。特殊情况在 24 小时内无法修复的，成交供应商应立即启动更高级别的响应措施，使货物正常运行。

二、招标内容

因办公仓储等工作的需要，现在邯郸校区本北高速北侧搭建2880㎡办公仓储综合用房，二楼用于综合办公一楼用于仓库仓储等。

- 邯郸校区北侧仓储集装箱位于邯郸校区本北高速北侧空场地内，初步设计的安装位置和规划请见本文附图，因教育部及学校在疫情期间针对疫情防控制度，严控外来人员进校园，避免与高危区来访者接触，所以学校对本次参加投标单位不组织现场踏勘。总占地面积2080㎡（现浇混泥土覆盖面积）总建筑面积2880平方米，办公用房将由100个非标海运集装箱组成。其中，一层为库房区（包含一层公共卫生间）由50个 长9*宽3*高4米（以上尺寸均为外包尺寸）集装箱和3个楼梯间组成，集装箱地面基础为厚度30cm C35整体现浇钢筋混泥土，配Ø12@200单层双向面筋钢筋网或此标准以上，基础部分参考招标文件附件基础图，此部分报价明细及工程量由投标单位自行评估预算造价。二层为办公区（包含公共卫生间）由50个,长9*宽3*高3.8米（以上尺寸均为外包尺寸）集装箱和3个楼梯间组成详见附图。

本次投标已提供初步方案，各投标单位自行深化设计图纸，方案应满足：

1．一层二层均设置有公共的卫生间区域，楼梯过道应设置全封闭的玻璃雨棚。

2．一层的室内净高不低于3.8米，二层的室内净高不低于2.8米。

3．库房通风需考虑排气扇或百叶窗，同时留有足够的窗户采光。

4．库房地面承重要求不低于5.0KN/㎡，满足小型机械设备或书本堆放要求。

5. 办公、库房需满足使用方要求的强电管线铺设、照明灯具安装等。

6．集装箱安装所需基础条件如土建部分、围墙拆除等工作由投标人自行评估进行造价。

7．办公空间需提供电话接口，网络接口等弱电系统，配有消防烟感报警设备等。

8．一层二层厕所不应设置过多，满足正常使用需求。

9．所有钢材均采用Q235国标热镀锌型材，箱板采用B540-Corten耐候钢板。

10．供应商需委托第三方检测机构或有资质的设计院盖章签字复核。

本项目含成品集装箱的供货、安装、调试、验收、交付使用和质保期内维修保养等内容。

三、采购技术要求

1、材料及技术要求：

1.1   钢   材

1.1.1 集装箱式房屋钢材的选用应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017有关规定。进场集装箱宜有材质证明书，其钢材力学性能指标应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《耐候结构钢》GB/T4171中的有关规定。

1.2  围护材料

1.2.1  集装箱式房屋的围护体系宜采用金属面保温聚氨酯夹芯板或非金属复合保温夹芯板。

1.2.2  金属面保温聚氨酯夹芯板应符合现行国家标准《建筑用金属面绝热夹芯板》GB/T 23932中的有关规定。

1.2.3  非金属面复合保温夹芯板应符合国家现行行业标准《建筑结构保温复合板》JC/T 432中的有关规定，也可采用轻钢龙骨、保温材料及非金属板材相结合的做法。

1.3  屋面材料

1.3.1  集装箱式房屋的屋面材料宜采用金属面保温聚氨酯夹芯板，且与顶部框架焊接成一整体，上部加做双层防水卷材，下部加保温层和装饰吊顶。

1.3.2  特殊集装箱式房的屋面宜采用一次成型的复合材料，两面层之间设置加强筋和保温材料，保温材料的防火等级须达到B1级以上。

1.4  连接材料

1.4.1  用于集装箱式房屋的连接材料应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017中的有关规定。

1.4.2集装箱式房屋上侧梁和下侧梁宜通过焊接连接。

1.4.3 金属面板和非金属面板的连接宜采用自攻螺钉或锚栓，自攻螺钉应符合现行国家标准《自钻自攻螺钉》GB/T 15856中的有关规定。锚栓应符合现行国家标准《外墙保温用锚栓》JGT 366中的有关规定。

1.4.4  集装箱式房屋与基础之间的连接宜采用底座与预埋钢板焊接连接。

1.5集装箱式房屋的连接

1.5.1  集装箱式房屋的连接节点应构造合理、传力可靠、方便施工。节点的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017、《建筑抗震设计规范》GB50011中的有关规定。

1.5.2  金属面板、非金属面板的连接宜采用自攻螺钉或锚栓，连接承载力通过试验确定，在没有试验条件情况下，也可按国家现行标准《金属面绝热夹芯板技术规程》CECS 411中的有关规定计算。

1.6 左右集装箱之间的连接的抗剪承载力

1.6.1 左右集装箱间垂直抗剪承载力由左右集装箱间连接件承担。采用焊接钢板连接形成的，角件间钢板厚度和钢板角件间焊缝强度按现行国家标准《钢结构设计规范》GB-50017中的相关规定计算。

1.7集装箱式房屋大的制作施工与验收

1.7.1  集装箱式房屋的制造宜在工厂进行，可以全部加工完成后直接运输到现场安装，也可以在工厂内加工成部件打包运输到安装现场组装好后再进行安装。

1.7.2  集装箱式房屋出厂前需检验合格并填写检验报告后方能出厂，检验报告和使用手册固定于箱房内，安装完成后移交用户。

1.7.3  集装箱式房屋安装前应具备下列条件：

1.7.3.1设计图纸和有关技术文件齐全；

1.7.3.2对运输路线及安装现场进行踏勘，选择合适的运输车和吊装设备；

1.7.3.3验收安装场地，确保集装箱式房屋的基础符合设计要求；

1.7.3.4施工现场具备供水和供电条件；

1.7.3.5相关给排水管道、电气线管、中水设施等需预埋工均已完成。

1.7.4   集装箱式房屋安装完成后要有可靠的防雷接地装置，接地电阻不能大于4Ω。

1.7.5   集装箱式房屋的配电设计及施工应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303中的有关规定。

2、主要技术指标见下表：

| 邯郸校区北侧仓储集装箱采购 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：邯郸校区集装箱 |  |  |  |  |  | 面积：2880 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 安装基础部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 100mm厚碎石垫层 |  |  | ㎡ | 2080 |  |
| 2 | 200mm厚 C35混凝土（泵送） |  |  | ㎡ | 2080 |  |
| 3 | 三级钢筋（配筋φ12@200单层双向钢筋网） |  |  | 吨 | 18.83 |  |
| 4 | 复合模板 |  |  | ㎡ | 103.8 |  |
| 二 | 箱体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层箱体框架 | 框架（外尺寸：L9000*W3000*H4000)；包含：国标角件8只、16#槽钢底梁、50*100*3.0mm矩形方管次梁、150*150*6.0mm立柱、100*200*4.5mm顶梁、60*60*4.0mm顶梁、加强钢板等 |  | 只 | 50 | 材质： Corten耐侯钢 |
| 2 | 二层箱体框架 | 框架（外尺寸：L9000*W3000*H3800)；包含：国标角件8只、16#槽钢底梁、50*100*3.0mm矩形方管次梁、150*150*6.0mm立柱、100*200*4.5mm顶梁、60*60*4.0mm顶梁、加强钢板等 |  | 只 | 50 | 材质： Corten耐侯钢 |
| 3 | 箱体外围侧板 | 箱体外侧板（瓦楞板）1.8mm厚Corten耐侯钢 |  | ㎡ | 3662 | 材质： Corten耐侯钢 |
| 4 | 箱体顶板 | 箱体外顶板 2.0mm厚Corten耐侯钢 |  | ㎡ | 2700 | 材质： Corten耐侯钢 |
| 5 | 箱体内撑 | 吊顶龙骨40*80*2.0方管，窗框门框50*100*3.0方管，100*100*3.0墙板顶板内支撑, （热镀锌） |  | 吨 | 31.6 | 材质：国标Q345B |
| 6 | 窗套折边 | 2.0mm镀锌钢板折边窗套 |  | m | 1050 | 材质：国标Q345B |
| 7 | 油漆 | 环氧附锌底漆，丙烯酸面漆 ，（栏杆、楼梯平台采用烤漆） |  | ㎡ | 3712 | 材质：金属工业漆 |
| 三 | 室内保温及基层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内墙面基层龙骨 | 50*50*2.0方管+75#轻钢龙骨 |  | ㎡ | 3662 | 材质：国标Q345B |
| 2 | 内墙面保温 | 100mm保温隔热棉，100k\立方，带铝箔 |  | ㎡ | 3662 | 材质：防火A级 |
| 3 | 内墙面装饰板 | 内墙竹纤维装饰一体板+装饰线条（颜色自选）/内墙局部涂料+乳胶漆 |  | ㎡ | 3662 | 材质：竹纤维板 |
| 4 | 顶面龙骨支撑 | 40*80*2.0方管+75#轻钢龙骨 |  | ㎡ | 2700 | 材质：国标Q345B |
| 5 | 顶面保温 | 150mm保温隔热棉，100k\立方，带铝箔 |  | ㎡ | 2700 | 材质：防火A级 |
| 6 | 顶面吊顶板 | 装饰面板，内墙竹纤维装饰一体板+装饰线条（颜色自选） |  | ㎡ | 2700 | 材质：竹纤维板 |
| 7 | 地板基板 | 18mm高密度板（卫生间区域局部加钢板或混泥土现浇） |  | ㎡ | 2700 |  |
| 8 | 地面装修 | 12mm石塑地板+防潮层/防水层 |  | ㎡ | 2600 | 材质：石塑地板 |
| 9 | 卫生间瓷砖 | 600*600防滑瓷砖 |  | ㎡ | 110 | 材质：防滑瓷砖 |
| 10 | 室内隔墙龙骨 | 50*50*2.0方管+75#轻钢龙骨 |  | ㎡ | 1982 | 材质：国标Q345B |
| 11 | 室内隔墙保温 | 100mm保温隔热棉，100k\立方，带铝箔 |  | ㎡ | 1982 | 材质：防火A级 |
| 12 | 室内隔墙装饰板 | 内墙竹纤维装饰一体板+装饰线条（颜色自选）/内墙局部涂料+乳胶漆 |  | ㎡ | 3964 | 材质：竹纤维板 |
| 四 | 门﹑窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金窗 | 6+12+6中空钢化玻璃，铝合金窗，1.8mm铝合金型材 |  | ㎡ | 548 | 材质：铝合金 |
| 2 | 仓库大门 | 铝合金电动卷帘门（具体待定） |  | 套 | 6 | 材质：铝合金 |
| 3 | 防火门 | 防火钢质门 |  | 套 | 75 | 材质：防火门 |
| 五 | 室外设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼梯 | 室外楼梯，楼梯扶手，楼梯踏步 |  | 套 | 3 | 材质：国标Q235B/Q345B |
| 2 | 屋面 | 矩形方管桁架，50mm彩钢夹心板屋面板 |  | ㎡ | 1730 | 材质：国标Q235B/Q345B |
| 3 | 室外电缆 | 室外电缆（WDZC-YJV22-4*120+E70） |  | 米 | 120 | 国内优质品牌 |
| 六 | 水电安装要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线 |  | 220V照明电缆线：空调线国标4平方，插座线国标2.5平方，开关线国标1.5平方支架制作、安装;电缆、电线管路敷设;防腐油漆;接地，焊压端子安装;配线;管内穿线、配电箱（每组集装箱需安装单独配电箱）、网络信息预留接口（不含设备电缆线） | ㎡ | 2880 | 国内优质品牌 |
| 2 | 套管线盒 |  | 25#套管，86线盒等 | ㎡ | 2880 | 国内优质品牌 |
| 3 | LED平板灯 |  | LED平板灯、灯具安装；灯具附件安装;接线 | 套 | 600 | 国内优质品牌 |
| 4 | 开关面板（3极） |  | 安装;接线 | 只 | 100 | 国内优质品牌 |
| 5 | 卫生间 |  | 小便斗，蹲坑，隔间，洗漱盆（分男女）含上、下水管敷设 | 间 | 4 | 国内优质品牌 |
| 6 | 插座（5孔） |  | 安装;接线 | 只 | 500 | 国内优质品牌 |
| 7 | 弱电工程 |  | 电话线、网线 | 项 | 1 | 国内优质品牌 |
| 8 | 配电柜 |  | 楼层配电柜 | 套 | 2 | 国内优质品牌 |
| 9 | 配电柜 |  | 总配电柜 | 套 | 1 | 国内优质品牌 |
| 七 | 综合项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其它 | 包括用于产品运输、安装、吊装及其他相关税费 |  | 项 | 1 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

注：效果图及平面图见附件一，投标人可在上述技术要求基础上进行优化设计，不得低于上述技术要求，以上内容包含此不限于此，可能存在局部微调。中标后采购人有权根据实际情况要求投标人进行局部的深化设计与调整。投标人选用的产品和材料必须满足环保和节能要求，投标时须说明主要产品和材料的品牌、产地。

四、供货、安装及验收要求

4.1 投标方应制定详细的供货计划。

4.2 投标时说明拟提供货物制造、检测、验收执行的国家和行业标准和规范。

4.3 投标方应提供安装、调试方案，对安装、调试过程中遇到的问题提前预知，并与业主协调制定解决方案。

4.4 货物的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由中标人自行解决。

4.5 中标方应在货物运抵现场一周前，向采购方提供安装、调试及运行的进度计划表；中标方负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

4.6 中标方应根据招标人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成货物安装和调试。

4.7现场安装具体要求：

4.7.1集装箱改造和内部装修水电等需要在厂家车间内全部完工后发货，箱体采用装配式整体拼装吊装，箱体连接需采用螺栓连接，方便二次拆除和搭建；

4.7.2安装现场不可动火作业，严禁进行电焊切割等影响学生作息的施工作业；

4.7.3现场严禁进行油漆施工等污染环境的施工作业；

4.8中标方在完成安装调试后进行货物检验，出具产品合格证明，并向委托方提出验收申请。委托方按照国家标准或行业标准（没有国家标准或行业标准的，按照通常标准），在七日内委托第三方专业机构组成验收小组，针对防震防火防风等性能进行监测，出具书面验收确认文件。

4.8 中标方在项目验收时须向委托方提交完整的项目说明书及其他相关资料。包括但不限于货物主要技术指标和运行性能、安装说明、货物合格证、材料检测合格证、货物使用说明书等。

五、质量保证及售后服务

5.1中标人根据合同提供的系统货物等应是全新的未使用过的而且符合国家有关制作标准和环保要求，并实行五年或以上保修，负责终身维修。保修期内中标人应免费维修，投标人应自报保修期外的维修服务方案作为投标竞争条件。

5.2 要求投标人有相关业绩，并具有良好的售后服务记录，具备强大的售后维修及技术支援，并有厂家专业工程师及配件库能够提供更好的服务。

5.3 故障响应时间：产品正式运行后，共同商定维护形式，一旦出现货物故障，中标方须在 4 个小时内响应，并在 24 小时内修复。特殊情况在 24 小时内无法修复的，中标方应立即启动更高级别的响应措施，使货物正常运行。

5.4 中标人提供电话支持服务，解答采购人在货物使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

六、其它要求

6.1 本项目采用固定总价合同。该固定总价为中标方全面履行本招标范围约定的义务与责任、完成约定的工作内容，满足国家规范、规程、标准所发生的全部费用，包括但不限于完成货物采购、包装、运输、装卸至指定地点、安装、调试、报验办理、售后服务、利润、税金、风险，即中标方完成本合同项下全部工作，招标人应支付给中标方的价格。

在实际供货规格不变的情况下后期不因任何因素调整合同价格。

6.2 本项目所需材料、货物原则上由中标单位自行采购，中标单位应向招标人提供所采购材料及货物的质保书、合格证及相应资料等，由招标人认可，否则，由此产生的一切后果由中标单位负责。

6.3 招标人提供产品安装所需临时用水用电。

6.4 招标人提供产品正常使用水电接入点。

6.5 书面承诺（承诺函均应加盖投标方公章）

（1）项目不转包承诺及违反承诺处罚措施；

（2）工期承诺及违反承诺处罚措施；

（3）售后服务承诺及违反承诺处罚措施；

（4）质量承诺及违反承诺处罚措施。

6.6本项目由中标人负责全部安装作业，中标人需要组织具备相应能力、资质的人员组成项目团队，全权负责制作安装工作中的安全、质量及组织措施等工作。

6.7付款方式：

第一次付款：合同签订后支付合同金额的50%；

第二次付款：产品安全完成后支付合同金额的25%；

第三次付款：产品调试完成经招标人验收合格后支付合同金额的20%；

第三次付款：免费质保期满后支付合同金额的5%。

第四章  合同条款

合同编号:

买卖合同

甲方：复旦大学

住所：上海市邯郸路220号

法定代表人：许宁生

乙方：

住所：

法定代表人：

甲乙双方就              购销事宜进行了协商，在平等自愿的基础上达成一致。现为约明双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，订立合同如下，以昭信守：

第一条  甲方向乙方采购             （品名）（以下统称“产品”，产品具体描述见附件一），总价为人民币          （¥        元）。

第二条  乙方确认，其向甲方销售的产品不是法律、行政法规禁止或者限制转让的物品，且该产品的型号、规格、数量、质量、性能、配件等依次符合双方在本合同附件中的约定和封存的样品，甲方的中标通知书、招标文件，乙方的投标文件和向甲方作出的其他承诺，原厂产品质量标准，国家、地方和行业标准及规范。

第三条  支付方式：

第一次付款：合同签订后支付合同金额的50%；

第二次付款：产品安全完成后支付合同金额的25%；

第三次付款：产品调试完成经招标人验收合格后支付合同金额的20%；

第三次付款：免费质保期满后支付合同金额的5%。

甲方根据乙方开具的足额合法发票向乙方指定银行账户支付前款约定的货款。

第四条  乙方应在    年  月  日前将产品运抵复旦大学       ，向甲方交付产品。乙方向甲方交付产品前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第五条  乙方应采用通用的，或者双方约定的方式包装、运输其向甲方交付的产品，并承担产品的包装、运输及保险费用。

第六条  甲方应在乙方交付产品后  个工作日内，根据本合同第二条的约定组织验收。

产品全部或者部分验收不合格的，乙方应对不合格产品进行无偿更换，并由甲方根据前款约定再次组织验收。更换产品再次验收不合格的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金。

甲方没有及时组织验收的，自乙方交付产品后届满  个工作日起视为验收合格。

第七条  产品验收合格后的  个月为产品质量保证期。乙方应在产品质量保证期内提供7×24小时的维修服务响应，并无偿提供维修服务、更换原装配件。产品质量保证期结束后五年内，乙方应继续提供7×24小时的维修服务响应，并以最优惠价格提供维修服务、更换原装配件。

第八条  甲方指定的联系渠道是：

通讯地址：上海市杨浦区邯郸路220号复旦大学（200433）

电话/传真：021-

电子信箱：     @fudan.edu.cn

乙方指定的联系渠道是：

通讯地址：

电话/传真：

电子信箱：

双方确认，将通过上述渠道进行联系。除非双方另行明确约定，一方以当面交付方式送达的，交付时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件到达时视为送达；以传真方式送达的，传真件发出时视为送达；以数据交换方式送达的，电子邮件发出时视为送达。

第九条  甲方逾期履行本合同第三条约定的付款义务的，每逾期一天应按相当于未付货款金额0.5‰的标准，向乙方支付违约金。

乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务的，每逾期一天应按相当于未交付产品价格0.5‰的标准，向甲方支付违约金。乙方配送的产品全部或者部分验收不合格，更换产品的，视为乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务。

乙方向甲方交付的产品存在隐蔽瑕疵，且甲方在产品验收合格后、产品质量保证期届满前请求乙方更换或者修理的，乙方应及时进行更换或者修理。乙方更换或者修理后，产品仍旧存在瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金。

乙方向甲方交付的产品存在权利瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金，并承担由此引发纠纷、仲裁或诉讼案件而发生的各种费用。

乙方未按约履行本合同第七条约定的保修义务的，每逾期一天应按相当于产品维修项目价格金额三倍的标准，向甲方支付违约金。

第十条  因不可抗力的影响导致本合同项下条款内容全部或部分不能履行的，各方可以自不可抗力的影响消失以后继续履行本合同项下的义务，或者直接解除本合同。不可抗力的影响产生后，一方应及时通知相对方采取控制措施防止合同项下损失扩大。双方不承担因不可抗力的影响造成合同项下损失的违约责任，但应承担因未采取控制措施造成损失扩大的违约责任。

一方直接解除本合同的，应及时以书面形式通知相对方，并提供相应的证明。双方应在解除本合同后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，并积极消除因解除合同带来的不利影响。

第十一条  双方对本合同项下条款内容承担保密义务。未经相对方同意，一方向第三人披露本合同项下条款约定内容的，除非披露行为根据法律规定或授权，披露方应就行为造成的相对方直接经济损失承担违约责任。

第十二条  双方就本合同项下条款内容及相关内容发生争议的，可以友好协商解决；协商解决不成，一方可以根据中华人民共和国法律向上海市杨浦区人民法院提起诉讼。

第十三条  双方就本合同其余条款约定内容外，同时约定下列内容：

本条约定内容与本合同其余条款约定内容不相一致处，以本条约定为准。

第十四条  本合同应作为一个整体被加以解释，各条款约定内容不因顺序排列的先后而产生法律效力的差异。

本合同生效后，双方可以在平等自愿的基础上协商一致，就本合同项下条款约定内容或其它未尽事宜订立补充协议。补充协议条款约定内容具有不低于本合同项下条款约定内容的法律效力。

双方订立一份或者多份补充协议，且补充协议与本合同之间、各补充协议之间就同一内容约定不相一致的，以生效时间列为最后的补充协议条款约定为准。

未经相对方同意，一方将本合同项下条款内容全部或者部分转让给第三人的，相对方可以解除本合同，转让方承担违约责任。

第十五条  本合同由甲乙双方于     年  月  日在上海市杨浦区邯郸路220号签订，自双方签字盖章后生效。

合同文本壹式肆份，双方各执贰份，各份合同文本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：复旦大学           乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                         授权代表（签字）：

附件一

产品清单

甲方（买受人）：复旦大学

乙方（出卖人）：

| 品 名 | 规格/型号 |  | 生产厂家 |  | 数 量 | 单位 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  | ￥ 元 |  |  |  |  |

甲方（买受人）：复旦大学

（盖章）

乙方（出卖人）：

（盖章）

中 标 通 知 书 样 式

| ： 复旦大学 采购招标项目（项目编号： ），经评审确定贵司为中标单位，中标金额：人民币 元（RMB ）。 请你单位在中标通知书发出之日起三十日内与采购单位签订合同。 |  |
| --- | --- |
|  | 采购单位：复旦大学 招标代理：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 日 期： 年 月 日 |
| 注：本项目已在财政部备案 是（ ） 否（ ） |  |

第五章  各种格式

投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名、职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方提交下述投标文件正本1份，副本4份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

按招标文件的规定提供服务的报价见“投标报价表”。

我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

我们同意在“投标人须知”所述的开标日期起遵循本投标文件的规定，并在“投标人须知”规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。

如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

如果贵方有要求，我们愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

投标人代表姓名：

公章：

日期：年月日

投标报价汇总表

项目名称：                                          价格单位：元

| 项目名称 | 数量（个） | 单价（元） | 合价（元） | 交货期 （日历天） | 免费质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层集装箱（外径L9000*W3000*H4000） | 50 |  |  |  |  |
| 二层集装箱（外径L9000*W3000*H3800） | 50 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 合计小写：（元） |  |  |  |
|  |  | 合计大写：（元） |  |  |  |

注：

1. 投标人在每条预算编号项下的投标报价均不得超过对应的预算金额或最高限价。若投标人的任意一条预算编号项下的投标报价超过对应的预算金额或最高限价，则评标委员会将对其该包件的投标文件做否决处理。

2. 投标人须在本表的“其他关键信息”区内填入所有开标所需的信息。

3. 本表“其他关键信息”内的“完成期限”的定义以招标文件的表述为准（对于货物采购招标项目一般应理解为招标文件定义的交货期；对于设备供货加安装类招标项目一般应理解为供货、安装、调试完毕，具备验收条件的完工期；对于服务类招标项目一般应理解为招标文件定义的完成期）。

4. 投标人若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果投标人必须在本表所算得的投标总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

分项报价表

一层集装箱单价明细表

单位（元）

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 自报品牌及规格型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装基础部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 100mm厚碎石垫层 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 200mm厚 C35混凝土（泵送） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 三级钢筋（配筋φ12@200单层双向钢筋网） | 吨 |  |  |  |  |
| 4 | 复合模板 | ㎡ |  |  |  |  |
| 二 | 箱体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层箱体框架（框架（外尺寸：L9000*W3000*H4000)；包含：国标角件8只、16#槽钢底梁、50*100*3.0mm矩形方管次梁、150*150*6.0mm立柱、100*200*4.5mm顶梁、60*60*4.0mm顶梁、加强钢板等） | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 箱体外围侧板（箱体外侧板（瓦楞板）1.8mm厚Corten耐侯钢） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 箱体顶板（箱体外顶板 2.0mm厚Corten耐侯钢） | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 箱体内撑（吊顶龙骨40*80*2.0方管，窗框门框50*100*3.0方管，100*100*3.0墙板顶板内支撑, （热镀锌）） | 吨 |  |  |  |  |
| 5 | 窗套折边（2.0mm镀锌钢板折边窗套） | m |  |  |  |  |
| 6 | 油漆（环氧附锌底漆，丙烯酸面漆 ，（栏杆、楼梯平台采用烤漆）） | ㎡ |  |  |  |  |
| 三 | 室内保温及基层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内墙面基层龙骨（50*50*2.0方管+75#轻钢龙骨） | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 内墙面保温（100mm保温隔热棉，100k\立方，带铝箔） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 内墙面装饰板（内墙竹纤维装饰一体板+装饰线条（颜色自选）/内墙局部涂料+乳胶漆） | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 顶面龙骨支撑（40*80*2.0方管+75#轻钢龙骨） | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 顶面保温（150mm保温隔热棉，100k\立方，带铝箔） | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 顶面吊顶板（装饰面板，内墙竹纤维装饰一体板+装饰线条（颜色自选）） | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 | 地板基板（18mm高密度板（卫生间区域局部加钢板或混泥土现浇）） | ㎡ |  |  |  |  |
| 8 | 地面装修（12mm石塑地板+防潮层/防水层） | ㎡ |  |  |  |  |
| 9 | 卫生间瓷砖（600*600防滑瓷砖） | ㎡ |  |  |  |  |
| 10 | 室内隔墙龙骨（50*50*2.0方管+75#轻钢龙骨） | ㎡ |  |  |  |  |
| 11 | 室内隔墙保温（100mm保温隔热棉，100k\立方，带铝箔） | ㎡ |  |  |  |  |
| 12 | 室内隔墙装饰板（内墙竹纤维装饰一体板+装饰线条（颜色自选）/内墙局部涂料+乳胶漆） | ㎡ |  |  |  |  |
| 四 | 门﹑窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金窗（6+12+6中空钢化玻璃，铝合金窗，1.8mm铝合金型材） | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 仓库大门（铝合金电动卷帘门（具体待定）） | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 防火门（防火钢质门） | 套 |  |  |  |  |
| 五 | 室外设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼梯（室外楼梯，楼梯扶手，楼梯踏步） | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 屋面（矩形方管桁架，50mm彩钢夹心板屋面板） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 室外电缆（WDZC-YJV22-4*120+E70） | 米 |  |  |  |  |
| 六 | 水电安装要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线（220V照明电缆线：空调线国标4平方，插座线国标2.5平方，开关线国标1.5平方支架制作、安装;电缆、电线管路敷设;防腐油漆;接地，焊压端子安装;配线;管内穿线、配电箱（每组集装箱需安装单独配电箱）、网络信息预留接口（不含设备电缆线）） | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 套管线盒（25#套管，86线盒等） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | LED平板灯（LED平板灯、灯具安装；灯具附件安装;接线） | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 开关面板（3极）（安装;接线） | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 卫生间（小便斗，蹲坑，隔间，洗漱盆（分男女）含上、下水管敷设） | 间 |  |  |  |  |
| 6 | 插座（5孔）（安装;接线） | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 弱电工程（电话线、网线） | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 配电柜（楼层配电柜） | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 配电柜（总配电柜） | 套 |  |  |  |  |
| 七 | 综合项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其它：包括用于产品运输、安装、吊装及其他相关税费 | 项 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 元 |  |  |  |  |

说明：以上分项报价表由投标人根据组成单价的一切费用进行报价，具体组成子目内容的数量由投标人根据实际情况进行填报。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

二层集装箱单价明细表

单位（元）

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 自报品牌及规格型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安装基础部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 100mm厚碎石垫层 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 200mm厚 C35混凝土（泵送） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 三级钢筋（配筋φ12@200单层双向钢筋网） | 吨 |  |  |  |  |
| 4 | 复合模板 | ㎡ |  |  |  |  |
| 二 | 箱体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层箱体框架（框架（外尺寸：L9000*W3000*H4000)；包含：国标角件8只、16#槽钢底梁、50*100*3.0mm矩形方管次梁、150*150*6.0mm立柱、100*200*4.5mm顶梁、60*60*4.0mm顶梁、加强钢板等） | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 箱体外围侧板（箱体外侧板（瓦楞板）1.8mm厚Corten耐侯钢） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 箱体顶板（箱体外顶板 2.0mm厚Corten耐侯钢） | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 箱体内撑（吊顶龙骨40*80*2.0方管，窗框门框50*100*3.0方管，100*100*3.0墙板顶板内支撑, （热镀锌）） | 吨 |  |  |  |  |
| 5 | 窗套折边（2.0mm镀锌钢板折边窗套） | m |  |  |  |  |
| 6 | 油漆（环氧附锌底漆，丙烯酸面漆 ，（栏杆、楼梯平台采用烤漆）） | ㎡ |  |  |  |  |
| 三 | 室内保温及基层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内墙面基层龙骨（50*50*2.0方管+75#轻钢龙骨） | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 内墙面保温（100mm保温隔热棉，100k\立方，带铝箔） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 内墙面装饰板（内墙竹纤维装饰一体板+装饰线条（颜色自选）/内墙局部涂料+乳胶漆） | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 顶面龙骨支撑（40*80*2.0方管+75#轻钢龙骨） | ㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 顶面保温（150mm保温隔热棉，100k\立方，带铝箔） | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 顶面吊顶板（装饰面板，内墙竹纤维装饰一体板+装饰线条（颜色自选）） | ㎡ |  |  |  |  |
| 7 | 地板基板（18mm高密度板（卫生间区域局部加钢板或混泥土现浇）） | ㎡ |  |  |  |  |
| 8 | 地面装修（12mm石塑地板+防潮层/防水层） | ㎡ |  |  |  |  |
| 9 | 卫生间瓷砖（600*600防滑瓷砖） | ㎡ |  |  |  |  |
| 10 | 室内隔墙龙骨（50*50*2.0方管+75#轻钢龙骨） | ㎡ |  |  |  |  |
| 11 | 室内隔墙保温（100mm保温隔热棉，100k\立方，带铝箔） | ㎡ |  |  |  |  |
| 12 | 室内隔墙装饰板（内墙竹纤维装饰一体板+装饰线条（颜色自选）/内墙局部涂料+乳胶漆） | ㎡ |  |  |  |  |
| 四 | 门﹑窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金窗（6+12+6中空钢化玻璃，铝合金窗，1.8mm铝合金型材） | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 仓库大门（铝合金电动卷帘门（具体待定）） | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 防火门（防火钢质门） | 套 |  |  |  |  |
| 五 | 室外设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼梯（室外楼梯，楼梯扶手，楼梯踏步） | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 屋面（矩形方管桁架，50mm彩钢夹心板屋面板） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 室外电缆（WDZC-YJV22-4*120+E70） | 米 |  |  |  |  |
| 六 | 水电安装要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线（220V照明电缆线：空调线国标4平方，插座线国标2.5平方，开关线国标1.5平方支架制作、安装;电缆、电线管路敷设;防腐油漆;接地，焊压端子安装;配线;管内穿线、配电箱（每组集装箱需安装单独配电箱）、网络信息预留接口（不含设备电缆线）） | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 套管线盒（25#套管，86线盒等） | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | LED平板灯（LED平板灯、灯具安装；灯具附件安装;接线） | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 开关面板（3极）（安装;接线） | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 卫生间（小便斗，蹲坑，隔间，洗漱盆（分男女）含上、下水管敷设） | 间 |  |  |  |  |
| 6 | 插座（5孔）（安装;接线） | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 弱电工程（电话线、网线） | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 配电柜（楼层配电柜） | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 配电柜（总配电柜） | 套 |  |  |  |  |
| 七 | 综合项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其它：包括用于产品运输、安装、吊装及其他相关税费 | 项 |  |  |  |  |
|  | 小计 | 元 |  |  |  |  |

说明：以上分项报价表由投标人根据组成单价的一切费用进行报价，具体组成子目内容的数量由投标人根据实际情况进行填报。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

主要设备清单表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 配 置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人须在此表中对各种型号设备的配置做详细描述。

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

技术要求响应/偏离表格式

包件号：___

| 序号 | 服务 名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：投标人应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体指标的服务要求，投标人必须提供所提供服务能够达到的具体指标。

商务条款响应/偏离表

包件号：___

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：_________________	公章：_________________

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

投标保证金银行保函格式

（若报价保证金采用电汇、支票等其他非现钞形式提供，则无需填写本格式）

- 致：                                 （招标机构名称）

本保函作为                                      （投标人名称）（以下简称投标人）对                                （买方名称）第        号投标邀请书，关于提供                    （服务名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向贵方支付总额为                     元的人民币：

（1）	投标人在开标后至投标有效期届满前撤销其投标；或

（2）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未与招标人签订合同；或

（3）	投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）。

（4）	投标人在收到成交通知书后三十（30）天内，未向贵方支付采购服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函从开标之日至投标有效期届满之日始终有效，且在贵方和投标人同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表（打印）：

银行授权代表（签字）：

银行名称：

银行盖章：

日期：            年       月       日

银行地址：

服务提供者的声明

- 名称及其他情况

（1）	服务提供者名称：

（2）	地址：

（3）	成立和（或）注册日期：

（4）	所属行业：

（5）	企业性质：

（6）	从业人员人数：

（7）	营业收入：

（8）	资产总额：

（9）	近期资产负债表（到		年		月		日止）

（a）	固定资产：

（b）	流动资金：

（c）	长期负债：

（d）	短期负债：

服务提供者提供此类服务的历史（年数）

近三年该服务提供给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目

近三年的年营业额

年份	总额

有关开户银行的名称和地址

银行名称	地址

其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

服务提供者名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号码：

传真号码：

电子信箱：

公章：

第六章  资格证明文件

营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）

（复印件加盖公章）

保证金递交凭证

（保证金须从基本账户汇出，提供递交凭证复印件加盖公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

法定代表人授权书

（若投标人为非法人企业，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于                    的                  公司的在下面签字的                （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                （单位）的在下面签字的                      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                      项目提交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，有效期为    天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

单位名称：

单位公章：

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（复印件加盖公章）

- 财务报告：

缴纳税收证明：

缴纳社保资金证明：

信用查询记录的相关材料

（复印件加盖公章）

- 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的网页截图：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

附：相关资质证明文件！

无违法记录声明函

致：                                 （招标人名称）

我们                 （投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在                  （投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：________________________

公章：________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：        年     月     日

法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函的原件或复印件，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格供应商的资格要求）

- 敬启者：

（填入分支机构的名称）  是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函的载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：____年__月__日至____年__月__日。

法人名称（加盖公章）：_______________________

法人的法定代表人或单位负责人签名：___________

____年__月__日

无行贿犯罪承诺书

招标人：：

我单位                               （单位名称）和法定代表人：

（姓名）                （身份证号码）和拟派的项目负责人：      （姓名）

（身份证号码），在近三年（2018年1月1日起至投标截止日）未发生行贿犯罪，特此承诺

承诺单位：                           （盖章）

法定代表人：          （签名）

项目负责人：          （签名）

年  月  日

不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人

或者存在直接控股、管理关系承诺

：

我公司参加贵中心组织的（项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：年月日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（   单位名称   ）的（ 项目名称 ）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期；

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

其它

（如：满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件。）

第七章  评标办法

第七章  评标办法

- 基本情况

本项目评标以《中华人民共和国政府采购法》等相关文件的规定，以及本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正的原则。

评标细则

本项目采用综合评分法进行评标。

评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

初步评审（含资格审查和符合性审查）；

详细评审；

排序并推荐中标候选人。

符合性审查

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定对投标文件进行符合性审查，凡投标人的投标文件中存有下列情况之一的，将对其投标文件作否决处理：

            - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

            - 有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

因重大变故，采购任务取消。

详细评审

评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

评标委员会首先将审核投标报价，投标报价的错误修正方法如下：

如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

当单价与数量的乘积与总价不符时，将以单价与数量的乘积为准修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。

针对表1所列的各项评标要素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投标人进行独立评审，并给出相应的评分。

表1  各评标要素的评审要素、满分分值及主要评审内容一览表

| 序号 | 评审内容 | 满分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 以各投标单位所报最低投标报价为基准价； 投标报价得分=基准价/投标报价×30 本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，小微企业投标折扣率给予6%的扣除后参与评审。 |
| 2 | 产品性能 | 15 | 根据所投货物采用的材料、工艺、技术规格偏离响应等方面情况，判断是否环保、经济、合理进行评分：优15分，良10分，一般5分，差1分。 |
| 3 | 采购、安装及验收方案 | 10 | 根据采购、安装及验收方案是否符合项目实际情况，进度计划安排是否合理等情况进行评分：优10分，良7分，一般4分，差1分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 10 | 根据售后服务方案及承诺等相关伴随服务等情况进行评分：优10分，良7分，一般4分，差1分。 |
| 5 | 项目人员配备 | 10 | 根据项目负责人及项目组人员配备情况以及人员学历、资历等，需提供相关证书复印件：优10分、良7分、一般得4分、差得1分。 |
| 6 | 公司业绩 | 10 | 近三年（即2018年1月至今）类似项目合作证明，（需提供含合同名称、签字页的合同复印件）：有一个得2分，加满至10分止。 |
| 7 | 现场安装措施及应急方案 | 10 | 根据现场安装措施及应急方案编制情况进行评分：优10分，良7分，一般4分，差1分。 |
| 8 | 服务承诺 | 5 | 根据项目不转包、项目周期、售后服务和产品质量等的承诺及违反承诺处罚措施是否合理、可行：优5分、良3分、一般得1分、差得0分。 |

注：	1.  各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

评审工作小组成员、评审委员会成员对本项目所有评审资料必须保密，不与投标人作有关评审工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

现场的有关人员须安排好相关工作，对评审工作的全过程必须保密，不得外泄。

评审期间不得将评审的有关资料带出工作场所，评审工作结束后，所有资料统一由评审工作小组整理后交甲方。

招标人和招标代理机构会将评审结果通知各投标人，但无义务向投标人解释成交或未成交原因。

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，投标人如出现损害招标人或其他投标人合法权益的情况时，招标人有权取消有关违规投标人的投标资格。

推荐中标人

评标委员会根据各投标人最终得分的排序，向招标人推荐排名第一的投标人作为本次招标的中标候选人。

若投标人最终得分相同，则根据投标人须知第27.3条规则排序；若排序仍相同，则按投标价由低到高顺序排序；若排序仍相同，按产品技术指标得分由高到低顺序排序；若排序仍相同，则由评标委员会根据项目实际情况以利于采购资金使用效益的原则择优排序。

招标人将确定排名第一的中标候选人为本次招标的中标人。如中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或重新组织采购。

上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司投标保证金退还操作须知

（2020版）

投标保证金的退还：

(1)中标（成交）人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标（成交）人缴纳中标服务费后将向中标（成交）人发出“中标（成交）通知书”，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，中标（成交）人的保证金在合同签订后并按下列方式办理投标保证金退还手续后退还：

中标人须提交中标（成交）人与招标人签署的加盖公章的合同扫描件，发送至招标代理单位提供的邮箱，招标代理单位收到合同扫描件后自动退还投标保证金。

(2)未中标人：在评标结果按有关规定公示结束7个工作日后，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时，招标代理单位将自动原路退还保证金。

(3)保证金的缴纳只能由投标人的公司基本账户缴纳，注：□开标时需提供基本账户开户证明。

本人及同住人最近14天内未到过（或途经）风险地区承诺书

本人承诺：本人及同住人最近14天内未到过（或途经）以下风险地区：

① 高风险

河北石家庄市藁城区全域

② 中风险：50个

辽宁：33个

沈阳于洪区华润橡树湾二期

沈阳于洪区中海城星座小区

沈阳于洪区北陵街道宏达社区

沈阳皇姑区化工小区

沈阳皇姑区溪水街1号楼

沈阳皇姑区亿海阳光一期

沈阳皇姑区基业百花园小区

沈阳皇姑区明廉街道明廉小区

沈阳皇姑区舍利塔街道世纪学府

沈阳皇姑区长江南街197—1号楼

沈阳皇姑区明廉路博客地带小区

沈阳皇姑区华山街道鲲鹏小区2期

沈阳皇姑区昆山西路向工小区东区

沈阳皇姑区明廉街道亿海阳光二期

沈阳皇姑区明廉街道华锐塔湾欣城2期

沈阳皇姑区昆山西路中海寰宇天下天悦园区

沈阳铁西区北二东路沈铁兴工佳园小区

大连金普新区兴民村

大连金普新区康乐社区

大连金普新区金海社区

大连金普新区盛滨社区

大连金普新区胜利东社区

大连金普新区古城乙区社区

大连金普新区先进街道民馨社区

大连金普新区站前街道联胜社区

大连金普新区拥政街道古城甲区

大连金普新区光中街道红旗社区

大连金普新区友谊街道金华社区

大连金普新区光中街道金东路社区

大连金普新区光中街道胜利西社区

大连金普新区先进街道金润小区B区

大连高新区凌水街道大有恬园社区

大连沙河口区星海湾街道星海公园社区

北京：7个

顺义区南彩镇南彩村

顺义区仁和镇河南村

顺义区南法信镇西杜兰村

顺义区高丽营镇张喜庄村

顺义区南法信镇东海洪村

顺义区高丽营镇东马各庄村

朝阳区汉庭酒店大山子店(包括底商)

黑龙江：7个

黑河爱辉区热电社区天丝小区

黑河爱辉区金兰社区电业名苑小区

黑河爱辉区金融社区省建材楼小区

黑河爱辉区热电社区新生活家园小区

黑河爱辉区喇嘛台社区学府佳苑小区

黑河爱辉区热点社区兴边集资楼(2号楼)

黑河爱辉区人保财险社区水岸华府小区10A楼

河北：3个

邢台市南宫市天地名城小区

邢台市南宫市天一合院小区

邢台市南宫市凤岗街道办事处

承诺人：

承诺人单位：

年    月    日