招标文件

项目编号： HW2020102903

招标代理单位内部编号：2020-0511-it

项目名称：复旦大学上海医学院高性能存储计算系统项目

采购人：复旦大学

招标代理：上海教育建设管理咨询有限公司

2020年11月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购主要政策

第四章 项目招标需求

第五章 评标方法与程序

第六章 投标文件有关格式

第七章 合同书格式和合同条款

第八章 上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知

# 第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海教育建设管理咨询有限公司受复旦大学委托，对复旦大学上海医学院高性能存储计算系统项目进行国内公开招投标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内（投标截止日为期），在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1分公司或者分支机构须取得总公司授权；

3.2本次招标不接受联合投标；

3.3本项目货物生产厂家或货物代理商或系统集成商；

3.4近三年（以投标截止日为期）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

二、项目概况：

1、项目名称：复旦大学上海医学院高性能存储计算系统项目

2、项目编号：

3、项目主要内容、数量及要求:

| 序号 | 设备/软件/服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高性能存储计算平台 |  |  |  |  |
| 5.2.1并行存储系统 |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | 存储节点 | 台 | 9 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.1.2 | 存储专用数据交换节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2计算平台 |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | 管理节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.2 | CPU计算节点 | 台 | 32 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.3 | GPU计算节点 | 台 | 6 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.4 | 大内存计算节点 | 台 | 4 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.5 | 融合计算节点 | 台 | 4 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.6 | 桌面计算节点 | 台 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.7 | 计算平台管理系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3网络安全系统 |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | 万兆网络交换节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3.2 | 千兆网络交换节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3.3 | 下一代防火墙设备 | 台 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3.4 | 边界网安全管理设备 | 台 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 应用软件 |  |  |  |  |
| 5.2.4生物信息数据库软件 |  |  |  |  |
| 5.2.4.1 | 生物网络分析软件系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.2 | 突变生物信息分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.3 | 人类基因突变数据库 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.4 | NGS数据分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.5 | 真核生物转录调控数据库 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5影像处理平台 |  |  |  |  |
| 5.2.5.1 | 三维图像处理系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.2 | 综合图像处理系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.3 | 医学影像应用分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.4 | 血管分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.5 | 心脏分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.6 | 肺结节分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 技术服务 |  |  |  |  |
| 详见六《系统集成服务要求》 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 其它 | 供应商增加的设备（软件）名称 |  |  |  |

具体内容、数量及要求等详见采购需求。

4、采购属性：货物类

5、项目地址：复旦大学上海医学院

6、交货期：合同签订后20日历天内存储节点（对应：5.2.1.1）及CPU计算节点（对应：5.2.2.2）到货，30日历天内所有设备到货并完成安装调试。

7、采购预算金额：1258万元

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：采购项目需要落实的政府采购政策情况：（1）采购本国货物、工程和服务（2）依据财库[2019]9号文依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购（4）促进中小企业发展暂行办法（5）支持监狱企业发展（6）残疾人福利性单位。

9、产品合格性：

9.1属于《强制性产品认证目录产品》及《全国重点工业产品质量监督目录》的，必须提供有效的国家3C强制性认证证书或全国工业生产许可证；

三、招标文件的获取

凡愿参加投标的合格投标人可于2020年 11月 3日09：30至2020年 11月10日16:30，工作日的上午9：30~11：30，下午13：30~16：30，携带如下材料：加盖公章和法人章的法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证复印件或加盖公章的法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件。至徐汇区钦江路88号东楼6楼626室领取招标文件，并按照招标文件要求。参加投标。招标文件售价1000元，售后不退。凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

四、投标截止及开标时间：

1、投标截止及开标时间：2020年 11月26 日11:00，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

五、投标地点和开标地点

1、投标地点：上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼626室

2、开标地点：上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼626室

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“中国政府采购网”“中国招标投标公共服务平台”“复旦大学信息公开网”，请供应商关注。

七、联系方式

采购人：复旦大学

联系人：许老师

电话： 86-21- 65641327

采购代理机构：上海教育建设管理咨询有限公司

地址：徐汇区钦江路88号东楼6楼626室

邮编：200030

联系人：朱海强

电话：021-63820186*8111

传真：021-63820186*8016

电子邮箱：1455681050@qq.com

# 第二章 投标人须知

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 复旦大学上海医学院高性能存储计算系统 |
| 2 | 采购人 | 复旦大学 |
| 3 | 采购资金来源 | 100%财政性资金 |
| 4 | 采购内容 | 详见第四部分项目需求 |
| 5 | 合格的投标人资格要求 | 符合投标邀请“一、合格的投标人”中要求的供应商 |
| 6 | 现场踏勘 | 是否统一踏勘：□组织 █不组织 踏勘集合地点：/ 踏勘集合时间：/ 踏勘联系人：/ |
| 7 | 答疑 | 如有疑问请于2020年11月11日11:00前， 发送邮件至1455681050@qq.com，补充文件将以电子邮件形式发至投标单位邮箱（如有）。 |
| 9 | 投标保证金 | 收取：10万元 见上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知 注：投标保证金必须从投标人基本账户支付，否则视为无效 |
| 10 | 投标有效期 | 投标文件递交后90天内有效 |
| 11 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份，电子文件壹份（光盘或U盘，不退还） 投标文件份数不符合要求的，招标人将当场退还投标人。 |
| 12 | 投标文件装订要求 | 各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码 |
| 13 | 样品要求 | 无 |
| 14 | 演示要求 | 第四章 项目招标需求中 带“”号条款，需要投标人提供视频演示，投标人按要求预先录制好演示视频，放于投标文件电子版（光盘或U盘中）。演示视频是投标文件的组成部分。 |
| 15 | 投标文件递交时间、地点与开标时间、地点 | 投标文件递交时间：2020年11月26日11:00 投标地点：上海市徐汇区钦江路88号东楼6楼626室 |
| 16 | 开标时需携带资料 | 法定代表人出席携带：1）法定代表人证明原件；2）法定代表人身份证原件及复印件； 委托代理人出席携带：1）投标人的法定代表人证明原件；2）法定代表人授权委托书原件；3）被委托人身份证原件及复印件； 未按上述规定单独提供以上资料的视为自行放弃投标。 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 18 | 本项目预算公开，预算总金额为人民币1258万元整，投标报价超过预算金额的则视作无效。 |  |

投标人须知

一、总则

1.概述

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2.定义

2.1“采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2“货物”系指招标文件规定的投标人所需提供的全部货物及伴随服务。

2.3“招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.4“投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.5“中标人”系指中标的投标人。

2.6“乙方”系指中标并向采购人提供货物及伴随服务的投标人。

2.7招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.8招标文件中凡标有“▲”的条款为重要要求条款，按评标办法进行评审。

3.合格的投标人

3.1符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本法人所拥有。

3.3被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚在禁止期内的供应商不得参加本采购项目的投标。

4.合格的货物

4.1投标人所提供的软件应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3《项目招标需求》要求提供有关产品的，投标人应当说明投标产品的来源地，并按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）公开发布，转载“中国招标投标公共服务平台”“复旦大学信息公开网”。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。

7.询问与质疑

7.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果以及评标委员会组成人员的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

7.3质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.5招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.6对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8.公平竞争和诚实信用

8.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请(招标公告)》、《项目招标需求》和《评标办法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标办法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10.招标文件构成

10.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）政府采购主要政策

（4）项目招标需求

（5）评标办法

（6）投标文件有关格式

（7）合同书格式和合同条款

（8）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11.招标文件的澄清和修改

11.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标人澄清。

11.2招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“中国政府采购网” 以澄清或修改公告形式发布, 并通过电子邮件发送至供应商邮箱。如果澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12.踏勘现场

12.1招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

12.2投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13.投标文件构成

13.1投标文件由商务响应文件和技术响应文件二部份构成。

14.投标的语言及计量单位

14.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

15.投标有效期

15.1投标文件应从开标之日起，在《投标须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15.3中标人的投标书作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16.商务响应文件

16.1商务响应文件由以下部分组成：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价分类明细表；

（4）资格条件及符合性要求响应表；

（5）与评标有关的投标文件主要内容索引表；

（6）投标人关于报价等的其他说明（如有）。

（7）投标人情况简介；

（8）法定代表人授权委托书及被委托人身份证；

（9）投标承诺函；

（10）投标人近两年内任意一年的财务状况报告，近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

（11）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（12）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（需附未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商证明文件）；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有）；

（14）《中小企业声明函》（原件）；

（15）福利企业：提供县级以上人民政府民政部门认定的福利企业证书；（复印件加盖公章）（如有）；

（16）残疾人福利性单位：提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）（如有）；

（17）不存在与参与本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

（18）同类及类似项目的业绩（列表，注明项目名称、服务时间、项目负责人等情况，并提供项目合同复印件作为证明，合同复印首、尾页即可）；

（19）投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料。

（20）依据财库[2019]9号文及品目清单，提供国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书（如有）

（21）国家3C强制性认证证书或全国工业生产许可证；(如有)

17.投标函

17.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标办法》中的相关规定予以扣分。

17.3投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18.开标一览表

18.1投标人应按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18.2开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

18.3投标人不按照招标文件中提供的格式填写开标一览表、填写不完整或者投标文件中未提供开标一览表的，评标时将按照第五章《评标办法》中的相关规定予以扣分。

19.投标报价

19.1投标报价是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括投标人为完成采购项目而提供服务的一切费用，包括投标人的各种成本、税金、费用和利润。

19.2投标人应按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.3除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一种服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以拒绝。

19.4投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.5开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

19.6投标应以人民币报价。

20. 资格条件及符合性要求响应表

投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及符合性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21.与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时以索引表内容为准。

22.技术响应文件

22.1投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。包括但不限于以下内容：

（1）投标设备技术参数表；

（2）投标货物技术偏离表；

（3）制造厂商出具的投标货物技术白皮书或技术说明书；

（4）基于复旦大学此次招标的无线设备提供完整可行的技术方案

（5）现场安装调试实施方案；

1)	实施组织方案；

2)	实施进度计划；

3)	项目难点和要点分析；

4)	风险与缓解措施；

5)	质量控制管理；

6)	项目验收方案；

7)	培训方案等；

（6）项目组人员配备；

（7）进度计划及进度保证措施；

（8）质量承诺及售后服务计划；

1)	质保期与服务承诺；

2)	运行保障机构；

3)	售后服务流程；

4)	售后服务响应时间；

5)	质保期后运行服务内容及收费标准等；

（9）投标人认为需要提供的其他资料。

22.2技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

23.投标保证金

投标保证金的缴纳与退还详见“第八章 上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知”。

24.投标文件的编制、签署和装订

24.1投标人应按照招标文件要求的格式填写相关内容。

24.2投标人应按商务响应文件、技术响应文件正本各1份，副本各4份分别编制并装订成册（不可使用活页装订），可合并装订（但须明显区分）或单独装订。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

各投标人应将投标文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。投标文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码

24.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

24.4投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

24.5投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

24.6投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

24.7建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

25、投标文件的包装和递交

25.1投标文件须密封包装，并加盖投标人公章，在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标人指定地点。

25.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务响应文件/技术响应文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

25.3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

25.4、不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

26.投标截止时间

26.1投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的投标截止时间前，将书面投标文件密封递交至开标地点。

26.2在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26.3投标人没有按照上述规定递交投标文件的，其投标为无效标。

27.投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对已提交的投标文件进行修改和撤回。

五、开标

28.开标

28.1招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到。

六、评标

29.评标委员会

29.1招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人的代表和政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

30.投标文件的初审

30.1开标后，由采购人或者采购代理机构根据《资格条件及符合性要求响应表》中的“第一部分 资格性审查”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

30.2在详细评标之前，评标委员会根据资格审查结果和《资格条件及符合性要求响应表》中的“第二部分 符合性审查”对投标人进行符合性审查，审核投标文件是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3没有通过《资格条件及符合性要求响应表》要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，招标人可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

31.投标文件错误的修正

31.1投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

（1）开标一览表内容与报价明细表及投标文件其它部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

（4）对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

31.2投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31.3上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

32.投标文件的澄清

32.1为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

32.2投标人对澄清问题的说明或答复，还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。

32.3投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

32.4投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

33.投标文件的评价与比较

33.1　评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2　评标委员会根据《评标办法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

34.评标的有关要求

34.1评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

34.3任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

34.4招标人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

七、定标

35.确认中标人

除了《投标人须知》第38条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

36.中标结果公告及中标和未中标通知

36.1采购人确认中标人后，招标人将通过“中国政府采购网” 对中标结果进行公告。

36.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

36.3对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

36.4中标结果公告同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。中标结果公告后，未中标的投标人可执授权委托书领取本单位的《未中标结果通知》，同时可按《投标保证金提交和退还操作须知》的规定退还其投标保证金。

37.投标文件的处理

所有在开标会上接受并唱出的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

38.招标失败

在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过“中国政府采购网” 发布招标失败公告。

八、授予合同

39.合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第35条规定所确定的中标人。

40.签订合同

40.1中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

40.2中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

八、中标服务费

中标人应在中标通知书发出的同时，向招标代理单位交纳中标服务费；

本项目的中标服务费按如下标准和规定交纳；以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数；中标服务费按国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额累计递进法收费标准进行收费，具体金额为：

中标服务费=中标金额×相对应收费标准(差额累进制) ×66.73%；

中标服务费币种与中标签订合同的币种相同；

中标服务费按以下方式交纳：在领取中标通知书前按上述规定，向招标代理单位直接交纳中标服务费。

帐户名：上海教育建设管理咨询有限公司

开户银行：交行中山北路支行

帐号：310066700018010012644

# 第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

按照《政府采购法》第10条规定，本项目不采购进口产品，如参与投标的企业采用进口产品进行投标，投标无效。

依据财库[2019]9号文、品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评分相等时，凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。

当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，第七章评标办法符合性审查阶段的否决投标条款中第3.1（3）条应包含：“对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。”

对于参与投标的中小企业以及经县级以上人民政府民政部门认定，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。

依据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号，本次招标中监狱企业视同小型和微型企业，享受同样的价格扣除。监狱企业应当按照规定提供由省市级以上监狱管理局、解毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商若为福利企业，根据上海市财政局《关于落实政府采购优先购买福利企业产品和服务的通知》（沪财库[2009]19号）的规定，在同等条件下优先采购福利企业的产品和服务。（福利企业是指经县级以上人民政府民政部门认定，并获得福利企业证书的企业）；

供应商若为残疾人福利性单位，根据上海市财政局《关于落实政府采购优先购买福利企业产品和服务的通知》（沪财库[2009]19号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供上述通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》-财库〔2016〕125号，各级财政部门、采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录,采购人或者采购代理机构应当在采购文件中明确信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 第四章 项目招标需求

一、总体部分

1.1 总则

1．本次采购的项目：复旦大学上海医学院高性能存储计算系统项目；采购范围包括：并行存储系统、计算平台、网络安全系统和应用软件，以及系统集成服务；具体需求参数详见本部分第四、五、六、七章节的需求一览表、技术规格、系统集成服务要求和其它要求。

★2．交货时间或服务时间: 合同签订后20日历天内存储节点（对应：5.2.1.1）及CPU计算节点（对应：5.2.2.2）到货，30日历天内所有设备到货并完成安装调试。

3．交货地点：采购人指定地点。

4．本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

5．采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

6．未经采购人同意，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

1.2 招标货物具体要求和清单

1.采购清单

| 序号 | 设备/软件/服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高性能存储计算平台 |  |  |  |  |
| 5.2.1并行存储系统 |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | 存储节点 | 台 | 9 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.1.2 | 存储专用数据交换节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2计算平台 |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | 管理节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.2 | CPU计算节点 | 台 | 32 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.3 | GPU计算节点 | 台 | 6 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.4 | 大内存计算节点 | 台 | 4 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.5 | 融合计算节点 | 台 | 4 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.6 | 桌面计算节点 | 台 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.7 | 计算平台管理系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3网络安全系统 |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | 万兆网络交换节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3.2 | 千兆网络交换节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3.3 | 下一代防火墙设备 | 台 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3.4 | 边界网安全管理设备 | 台 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 应用软件 |  |  |  |  |
| 5.2.4生物信息数据库软件 |  |  |  |  |
| 5.2.4.1 | 生物网络分析软件系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.2 | 突变生物信息分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.3 | 人类基因突变数据库 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.4 | NGS数据分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.5 | 真核生物转录调控数据库 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5影像处理平台 |  |  |  |  |
| 5.2.5.1 | 三维图像处理系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.2 | 综合图像处理系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.3 | 医学影像应用分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.4 | 血管分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.5 | 心脏分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.6 | 肺结节分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 技术服务 |  |  |  |  |
| 详见六《系统集成服务要求》 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 其它 | 供应商增加的设备（软件）名称 |  |  |  |

注：1、供应商可增加设备（软件），但价格须进入总价。

2、本招标文件中带“★”号条款为实质性要求，投标供应商必须满足或优于，否则投标作无效投标处理。

3、本招标文件的项目招标需求中所有加注“▲”号的要求均为核心技术参数，投标人在投标文件中应对这些要求作出实质性响应。

4、本招标文件的项目招标需求中带“”号条款，需要投标人提供功能演示视频。

5、本招标文件的项目招标需求中带“■”标记的，需要投标人在投标时提供所投产品的原厂授权（加盖公章）和原厂售后服务承诺函（加盖公章）。

6、投标人需要正确理解各项技术参数的验收方法，因理解不当造成的后果由投标人自行承担。

2、技术参数要求

参见四、需求一览表，五、技术规格。

3、技术服务要求

包括安装调试、系统集成、交付培训、设备保修、售后服务要求等；

参见六、系统集成服务要求，七、其它服务要求。

4、验收标准

参见六、系统集成服务要求。

5、国家强制认证产品要求（不限于此）：

若本项目涉及以下国家强制认证产品，则根据国家有关规定，投标人需提供该产品按国家标准认证颁发的有效认证证书；

- 信息安全产品（如防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络脆弱性扫描、安全审计、网站恢复等）；

- 中国产品强制认证(3C认证)产品（如计算机、打印机、投影机、复印机等）；

- 节能产品（如计算机、打印机等）；节能产品政府采购清单以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http：//hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http：//www.cqc.com.cn/）正式发布的最新一期清单为准，尚在公示期的清单不得作为填报依据；

- 电信设备进网许可证（如传真机、交换机、路由器等）。

6、投标人应根据招标文件《需求说明书》的要求提供产品制造厂商的正式授权证明或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

1.3 商务部分

1. 商务要求

1.1、★交货期：合同签订后20日历天内存储节点（对应：5.2.1.1）及CPU计算节点（对应：5.2.2.2）到货，30日历天内所有设备到货并完成安装调试。

1.2、付款方式：

（1）合同签订后内，中标方提供合同金额50%的预付款保函，采购方向中标方支付合同金额50%作为预付款，预付款保函在项目整体验收通过后失效。

（2）存储节点（对应：5.2.1.1）及CPU计算节点（对应：5.2.2.2）供货完毕经经验收合格后，采购方向中标方支付合同金额47%。

（3）3%质保金，整体验收通过3年后无息返还。

二、项目背景

为确保贯彻落实复旦大学上海医学院在新时代新任务中建设“一流医学院、一流医院、一流学科”目标战略，主动对接国家和区域重大科技创新战略需求，瞄准国际科学技术前沿和医学学科发展态势和需求，以提升技术支撑和服务能级为重点抓手，以夯实和加强复旦医科的优势和特色指导思想，着力加强现代医学发展必须具备和依赖的高水平前沿数据中心和高性能计算体系的建设，充分整合和统筹学科和附属医院的数据资源，在此基础上加快构建能充分支撑医学教学、基础研究、应用研究和临床转化研究的，成规模化、体系化和整体化的医学大数据共享平台，从而增强复旦医科整体对接国家重大需求任务和研究解决重大医学科学问题核心能力，支撑和加快复旦在优势疾病和健康研究领域形成重大突破和产出重大成果，为复旦加快建成世界一流医学学科、一流医学院和一流大学，以及上海亚洲医学中心城市和全球科创中心建设做出应有贡献。

截至目前，复旦大学上海医学院目前尚未建有系统性的医学科研数据中心，现有的生物信息分析相关工作分散在各个实验室的小型工作站和服务器，缺乏整合的大型存储与计算设施，无法提供任何公共服务。另外，各附属医院虽然也已积累了海量的临床和科研数据，但仅仅是部署在本地，未能充分发挥医疗数据对科研和教学的支撑作用。

随着临床数据与组学数据的日益积累，为了进一步发挥和构建复旦大学上海医学院在健康医疗大数据领域的优势和贡献，加快构建医学科研数据中心已迫在眉睫。据此，以营造一流的医学科研协同创新生态为指导思想和目标，上海医学院拟在前期已有建设和工作基础上，从顶层设计和整体规划布局着手，弥补空白，新增规划和整体建设一个统一的、具有国际竞争能力与水平的、医学科研数据中心（同时作为复旦大学完整数据中心的一个核心与专业的节点），为提升复旦医学学科的整体实力水平和贡献、推动上海医学院成为国内顶尖、世界一流医学院发挥不可或缺的重要支撑作用。

三、建设目标

本次总体建设目标为，

- 建成全方位覆盖医学院实验室数据和附属医院临床数据的、国际一流的健康医学数据集成平台，实现医学科研和临床数据的互联互通。

- 建成基于GPU计算和海量数据存储的、有力支撑组学研究、医学数据挖掘和人工智能发展的高能性计算平台。

- 建成面向全校师生包括附属医院、有力支撑医学教学和科研开展的应用服务基础支撑环境。

具体建设目标为建成高能性存储计算系统，包括9台存储节点组成的并行存储系统、49台各类计算节点组成的计算平台以及包括6台网络安全设备组成的基础网络安全环境，通过计算平台管理系统进行计算资源统一调度，安装一批专业生物信息数据库软件和医学影像处理软件。建成后将具备如下能力：

- 建成并行存储系统，存储总裸容量4PB，并达到相应的性能指标；

- 建成计算平台，算力理论值达到CPU双精算力140万亿次以上、GPU双精算力77.6万亿次以上、GPU半精度AI算力6POPS以上；

- 建成基础网络及安全环境，满足进行网络安全等级保护二级评测要求，提供设备间10Gb的网络互联能力；

建成后系统参考拓扑关系如下：

3.1 存储系统需求

高性能存储提供科研计算分析存储能力，以数据支持高通量高性能计算分析为主要目的。系统采用分布式并行架构、不存在单点故障，性能及容量支持在线扩展、统一管理、数据保护；系统以大容量硬盘为主，以容量80：1的比例配置高速SSD盘；存储系统前后端均采用高速低延迟的100Gb IB网络互联，支持每增加1PB容量可增加聚合带宽7GB/S以上；通过存储管理系统可对用户进行配额管理，支持NFS/CIFS/CNFS等多种协议；从安全性和性能考虑，需配备专用客户端，客户端需支持市场上常见的操作系统。

大容量存储以提供安全、大容量的数据存放空间，以数据存放和大数据展示为主要目的。系统采用更大容量硬盘为主，以容量160：1的比例配置高速SSD盘；存储系统后端采用EDR-IB网络互联，前端提供10Gb以太网和EDR-IB接入，支持每增加1PB容量可增加聚合带宽3.5GB/S以上；出于保障数据安全考虑，需要提供较完善的数据访问控制及数据访问审计，存储提供冗余模式，不停机扩展业务，不影响业务运行。

3.2 计算系统需求

高性能计算系统包含通用通用CPU计算服务器、大内存计算服务器、GPU计算服务器，分别对应建设普通并行计算环境、超大任务内存密集型计算环境和深度学习与人工智能环境的要求；

本次计算系统需求，包括32台CPU计算节点、4台大内存计算节点和2台管理节点组成的CPU计算集群，6台GPU计算节点提供GPU AI算力，4台融合节点组成的超融合虚拟化环境，1台桌面计算节点提供云桌面计算环境；主要的计算集群采用高速低延迟的HDR100 100Gb网络互联，其余采用万兆互联；总CPU双精度计算能力理论值140万亿次以上，总GPU双精度计算能力理论值77.6万亿次以上，经切换GPU可输出6POPS以上的AI算力。

3.3 网络安全系统需求

建立安全可靠的网络环境，合理规划安全区域，实现不同层级的安全特性，保证高速网络环境下的业务连续性，具备较高的网络吞吐量和并发连接数。安全系统能够有效抵御外部安全漏洞风险、防御持续恶意入侵、阻止内部数据泄露、管控不当上网行为。对敏感数据进行安全访问审计，从而具备事前鉴权、事中监控、事后审计等功能。实现存储、计算等系统的安全、稳定的互联互通。

本次网络安全系统需求，包括2台万兆网络交换节点、2台千兆网络交换节点、1台下一代防火墙设备和1套边界网安全管理设备组成的万兆局域网和基础网络安全环境。

3.4 应用软件系统需求

3.4.1 基因测序数据支撑需求

基因测序数据的基本数据处理和分析涉及：对测序获取的短序列进行比对拼接；比对拼接后，进行全基因组基因注释；对预测的基因进行功能注释；比较基因组和分子进化分析。这个过程中，突出的问题包括软件选择难、分析效率不高、分析流程中多软件衔接难、各软件资源使用特征差异大等等。

3.4.2质谱数据支撑需求

生物质谱技术由于其高灵敏度、高通量和高精度等特点，目前是大规模蛋白质鉴定的主流技术。其核心计算问题是谱图匹配的肽打分算法。同时，为了得到正确的鉴定结果，蛋白质鉴定系统还必须对检索结果的可靠性进行统计评估。蛋白质的修饰给蛋白质鉴定检索系统的速度和精度都带来了更大挑战。

3.4.3医学影像人工智能数据支撑需求

人工智能在图像处理上具有影像分类、目标检测、图像分割和图像检索等能力，故人工智能在医学影像上主要应用在以下场景：

- 疾病筛查，人工智能针对医学图像通过图像分割、特征提取、定量分析、对比分析等步骤进行病灶的识别和疾病的筛查。

- 靶区勾画靶区勾画，主要是针对肿瘤放射治疗环节的影像进行处理。

- 脏器三维成像脏器三维成像，是人工智能以核磁共振、CT等医学影像数据为基 础，对目标脏器定位分割，最大化自动重构器官真实的3D模型，与3D 打印机无缝对接，实现3D实体器官模型的打印。

- 病理分析病理分析，是抽取疑似病变活体，放在显微镜下进行细胞形态分析的一种检验方式，是目前癌症的主要确诊方式。

本次应用软件系统建设需求，包括部署并交付基因测序数据和质谱数据分析相关的生物信息数据库软件，包括生物网络分析软件系统、突变生物信息分析软件、人类基因突变数据库、NGS数据分析软件、真核生物转录调控数据库；以及医学影像相关的三维图像处理系统（含平台软件）、综合图像处理系统、医学影像应用分析软件、血管分析软件、心脏分析软件、肺结节分析软件。

四、需求一览表

| 序号 | 设备/软件/服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高性能存储计算平台 |  |  |  |  |
| 5.2.1并行存储系统 |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | 存储节点 | 台 | 9 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.1.2 | 存储专用数据交换节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2计算平台 |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | 管理节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.2 | CPU计算节点 | 台 | 32 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.3 | GPU计算节点 | 台 | 6 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.4 | 大内存计算节点 | 台 | 4 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.5 | 融合计算节点 | 台 | 4 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.6 | 桌面计算节点 | 台 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.2.7 | 计算平台管理系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3网络安全系统 |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | 万兆网络交换节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3.2 | 千兆网络交换节点 | 台 | 2 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3.3 | 下一代防火墙设备 | 台 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.3.4 | 边界网安全管理设备 | 台 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 应用软件 |  |  |  |  |
| 5.2.4生物信息数据库软件 |  |  |  |  |
| 5.2.4.1 | 生物网络分析软件系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.2 | 突变生物信息分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.3 | 人类基因突变数据库 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.4 | NGS数据分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.4.5 | 真核生物转录调控数据库 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5影像处理平台 |  |  |  |  |
| 5.2.5.1 | 三维图像处理系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.2 | 综合图像处理系统 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.3 | 医学影像应用分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.4 | 血管分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.5 | 心脏分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 5.2.5.6 | 肺结节分析软件 | 套 | 1 | 详见六《技术参数要求》 |
| 技术服务 |  |  |  |  |
| 详见六《系统集成服务要求》 |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 其它 | 供应商增加的设备（软件）名称 |  |  |  |

五、技术规格

5.1 总体要求

1. 本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

2. 除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

3. 本技术规格中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的商标、品牌、原产地或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、商标、品牌、原产地或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。

4. 本技术规格中所有加注“▲”号的要求均为核心技术参数，投标人在投标文件中应对这些要求作出实质性响应。投标人须对主要要求进行详细说明，并按要求提供技术支持资料（如带有参数证明的检测报告，制造商公开发布的印刷资料，用户使用证明等），未按要求提供技术支持资料的，将可能被评标委员会作出不利的评估。

5. 本招标文件中带“”号条款，需要投标人提供演示视频。

6. 本技术规格中所有注明的CPU（中央处理器）和GPU（通用图形处理器）参数，其品牌、型号仅供参考，可选用更优于详细对应要求的配置。

7. 本技术规格中所有注明的存储容量、硬盘容量的计算公式均采用： 1PB=1000TB，1TB=1000GB。

5.2 具体参数

5.2.1 并行存储系统

并行存储系统为软硬件一体化产品，相关设备包括：9台存储节点、2台存储专用数据交换节点；简明要求如下：

- 并行存储系统总裸容量≥4PB，总可用容量≥2.8PB；SSD硬盘裸容量≥34TB；总聚合带宽（混合读写）≥15GB/S；数据持续IO传输能力（12小时平均值）≥12GB/S；

- 存储节点：节点数量≥9；单节点配置为2颗不低于Xeon Scalable系列CPU，单颗CPU核数≥8，主频≥2Ghz；内存≥128GB；企业级SSD硬盘数量≥4, 单盘容量≥960GB；企业级SATA硬盘数量≥32,单盘容量≥14TB；

- 存储专用数据交换节点：节点数量≥2；单台配置100Gb EDR端口数量≥36，满配冗余电源、风扇，配置满足存储组网需求的IB线缆；

5.2.1.1 存储节点（9台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 |  | ▲产品能力要求 | 国产知名品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权，非开源软件开发，不得使用开源Lustre和Ceph软件等，提供软件著作权登记证书及投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | 资质认证 | 提供通过中国CCC认证、中国CQC节能认证证明材料； |
|  |  | ▲存储可靠性 | 存储产品具有工信部9烈度抗震认证证书； 具有系统耐腐蚀专利，并提供专利号及专利说明； |
|  |  | ▲总容量 | 存储系统总裸容量≥4PB，总可用容量≥2.8PB； SSD硬盘总裸容量≥34TB； |
| 架构 |  | ▲分布式架构 | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，数据和元数据均匀分布至集群所有节点； 性能、容量随节点数增加而线性增加，提供官网截图证明。 |
|  |  | ▲存储安全 | 存储满足信息系统等级保护要求，具体包括： 存储资源故障，应用无感知，业务不中断，数据不丢失； 支持数据分类，支持数据分级保护策略； |
|  |  | ▲软件硬件 | 存储厂商提供存储软件和硬件，必须是同一厂商品牌； |
|  |  | 系统扩展性 | 系统支持≥260节点的扩展能力； 单一文件系统存储容量可扩展至≥125PB； |
|  |  | 全局命名空间 | 所有节点组成一个完整的文件系统，提供统一命名空间，应用可通过任意节点，任意前端网络访问文件系统内的数据；系统中的任何文件都可以通过不同的网络接口访问； |
|  |  | ▲数据保护 | 支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而业务不中断，数据不丢失； 可基于目录的冗余配比策略，为不同数据提供不同的保护级别，提供官网截图证明； |
|  |  | 最大文件数检查 | 单节点可支持文件数≥40亿； |
|  |  | 数据重构 | 为了确保数据可靠性，数据重构速率达到2TB/小时； |
|  |  | 空间利用率 | 文件系统磁盘利用率可达到磁盘裸容量的70%以上； |
|  |  | 前后端网络 | 前后端网络分离； 前端支持10GE和100Gb EDR组网； 后端配置100Gb EDR网络和独立的数据交换机； |
|  |  | 冗余性 | 组网全冗余部署，无单点故障； |
|  |  | 掉电保护 | 存储节点具备意外掉电保护能力，本次采用保电内存实现； |
|  |  | ▲在线扩容 | 可在系统运行时，实现在线扩容； 新增节点在1分钟内体现容量增加、新接口性能体现，并和已有节点平均数据存量，提供证明截图； |
| 协议支持 |  | 专业存储操作系统（非WINDOWS操作系统）； |  |
|  |  | ▲支持NFS（V3/V4），CIFS（V1/V2/V3），FTP/FTPs，NDMP，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料； |  |
|  |  | ▲支持NIS，Microsoft Active Directory，LDAP的域控集成权限管理。 |  |
| 软件功能要求 |  | ▲支持业务负载均衡，可以根据轮循、节点连接数、CPU 使用率、节点吞吐量、节点综合负载等均衡策略进行负载均衡；支持数据分片存于不同节点的不同硬盘，具有节点和硬盘级的双层负载均衡； |  |
|  |  | ▲支持并配置基于文件级的动态分级存储功能用于数据生命周期管理，支持跨层透明移动数据，分级策略支持基于I/O热度自动分级； |  |
|  |  | ▲支持并配置基于用户、用户组、目录的空间配额管理，并支持NIS，Microsoft Active Directory，LDAP的域控集成权限管理。 |  |
|  |  | 支持数据一致性校验，可扫描并修复静默数据损坏。 |  |
|  |  | 支持并配置自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用； |  |
|  |  | ▲支持数据周期管理功能，实现数据自动冷热分层管理； |  |
|  |  | ▲支持并配置快照功能，目录级快照功能； |  |
|  |  | 支持集群间目录级的远程复制功能，支持集群一对多、多对一复制模式，支持实时监控远程复制任务的健康状态、运行状态、数据状态等，支持全量、增量同步功能，支持设置同步速率、恢复策略、定时同步； |  |
|  |  | ▲提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等功能； |  |
|  |  | 支持防病毒功能，并配置相应接口； |  |
| 硬件配置 |  | ▲节点数量和节点类型 | 全对称分布式节点数量≥9台；分为A、B两个分区； 分区A节点前端采用100Gb EDR端口，节点数量≥6台； 分区B节点前端采用10GE端口，节点数量≥3台； 节点后端统一采用100Gb EDR冗余组网； |
|  |  | ▲节点配置 | 单节点配置CPU数量≥2颗，单颗CPU核数≥8，主频≥2Ghz； 单节点配置内存≥128GB； 单节点配置企业级SATA数据盘≥32块，单盘容量≥14TB； 单节点配置企业级SSD数据盘≥4块，单盘容量≥960G； 单节点配置企业级SAS系统盘≥2块，单盘容量≥600G； 单节点配置千兆管理网口≥1个； 单节点存储后端配置100Gb EDR端口数量≥2个； 分区A单节点存储前端配置100Gb EDR端口数量≥2个； 分区B单节点存储前端配置10GE端口数量≥2个； |
|  |  | 支持硬盘类型 | 支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的一种或多种类型企业级硬盘 |
|  |  | 节点性能 | 分区A： 单数据节点纯读带宽≥2.5GB/s； 单数据节点纯写带宽≥1.8GB/s； 单节点混合读写带宽≥2.0GB/s； 分区B： 单数据节点纯读带宽≥1.75GB/s； 单数据节点纯写带宽≥1.1GB/s； 单节点混合读写带宽≥ 1.15GB/s |
|  |  | ▲聚合带宽 | 总聚合带宽（混合读写）≥15GB/s； 数据持续IO传输能力（12小时平均值）≥12GB/s； 投标方需承诺在验收时若不能达到要求的聚合带宽，免费增加设备数量直至测试带宽达到要求； |
|  |  | 电源节能 | 支持电源1+1 冗余； 本次单节点配置≥2000W白金版热插拔冗余电源； |
|  |  | ▲配套硬件 | 存储前端数据交换节点≥1台，配置200Gb HDR端口，单台端口≥40，满配冗余电源、风扇，配置满足平台组网需求的IB线缆； |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 5年原厂整体质保，5年原厂7×10×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |
|  |  | ■软件服务 | 可根据用户需求进行二次开发技术支持,提供RESTful开发接口；提供不少于5年原厂免费软件升级服务；提供不少于5年原厂技术支持；提供现场技术培训； |

5.2.1.2存储专用数据交换节点（2台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | ▲数量 | ≥2台 |
| 关键部件参数 |  | 电源 | 实配冗余可插拔电源≥2 |
|  |  | 风扇 | 实配冗余模块化风扇≥2 |
|  |  | ▲交换机性能 | 交换容量≥7.2Tbps，转发性能≥7Gmps，时延≦90ns； 实配100G EDR端口≥36，并配置组网所需线缆； |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 存储节点原厂提供不少于5年质保，不少于5年7×10×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

5.2.2 计算系统

计算系统相关设备包括：2台管理节点、32台CPU计算节点、6台GPU计算节点、4台大内存节点、4台融合计算节点、1台桌面计算节点、1套计算平台管理系统；其中融合计算节点和桌面计算节点为软硬件一体化产品；简明要求如下：

- 管理节点：数量≥2台。单台配置为2颗CPU，单颗CPU核数≥24，主频≥2.2Ghz；内存≥192GB；企业级480G SSD硬盘数量≥2。

- CPU计算节点：数量≥32台。单台配置为2颗CPU，单颗CPU核数≥24，主频≥2.4Ghz；内存≥512GB；企业级480G SSD硬盘数量≥2, 企业级1.92T SSD硬盘数量≥1。

- GPU计算节点：数量≥6台。单台配置为2颗CPU，单颗CPU核数≥24，主频≥2.4Ghz；内存≥384GB；企业级480G SSD硬盘数量≥2, 企业级1.6T NVME SSD硬盘数量≥2， GPU计算卡数量≥4。

- 大内存计算节点：数量≥4台。单台配置为2颗CPU，单颗CPU核数≥20，主频≥2.5Ghz；内存≥1.5TB；企业级960G SSD硬盘数量≥6。

- 融合计算节点：数量≥4台，配置相应软件许可证。单台配置为2颗CPU，单颗CPU核数≥24，主频≥2.2Ghz；内存≥384GB；企业级128GB SSD硬盘数量≥2，企业级1.92TB SSD混合密集型硬盘数量≥2，企业级8TB SATA硬盘数量≥10。

- 桌面计算节点：数量≥1台，配置相应软件许可证。单台配置为2颗CPU，单颗CPU核数≥16，主频≥2.9Ghz；内存≥192GB；企业级128GB SSD硬盘数量≥1，企业级960GB SSD硬盘数量≥2，企业级4TB SATA硬盘数量≥4。

- 计算平台管理系统：数量≥1套；配置许可证覆盖所有节点。

5.2.2.1 管理节点（2台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 |  | ▲品牌案例 | 国产知名品牌，具备5年以上的服务器设计、生产、销售及维护经验； 投标机型非OEM产品，在官方网站中文资料齐全，包括产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南； |
|  |  | 资质认证 | 提供通过中国CCC认证、中国CQC节能认证证明材料； |
| 硬件 配置 |  | ▲数量要求 | 数量≥2台 |
|  |  | ▲硬件配置要求 | 支持CPU数量≥2，实配2颗不低于Xeon Scalable 2nd系列CPU，单颗CPU核数≥24，主频≥2.2Ghz，L3Cache≥35.75MB； |
|  |  |  | 支持内存插槽≥16，支持ECC、内存镜像和内存备用技术，支持RDIMM、LRDIMM和DCPMM内存类型，实配内存容量≥192GB，单根内存≥32GB，频率≥2666MT/S； |
|  |  |  | 支持≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，实配480GB企业级SSD硬盘数量≥2，实配1.92TB企业级SSD硬盘数量≥1，配置阵列卡，支持Raid0/1/10； |
|  |  |  | 提供100Gb HDR100 IB接口≥1，10GE接口（含模块）≥2，1GE接口≥2； |
|  |  | 电源风扇及附件 | 支持电源1+1冗余配置，实配≥2个白金认证热插拔冗余电源； 支持冗余风扇，风扇满配；操作系统支持Microsoft Windows Server 2016, RHEL7/8及以上； 主板集成管理芯片，支持通过Web浏览器远程登录进行监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能，支持IPMI 2.0,远程KVM功能； 提供USB3.0/3.1接口，提供前VGA接口； |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

5.2.2.2 CPU计算节点（32台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 |  | ▲品牌案例 | 国产知名品牌，具备不少于5年以上的服务器设计、生产、销售及维护经验； 投标机型非OEM产品，在官方网站中文资料齐全，包括产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南； |
|  |  | 资质认证 | 提供通过中国CCC认证、中国CQC节能认证证明材料； |
| 硬件 配置 |  | ▲数量要求 | 数量≥32台 |
|  |  | ▲硬件配置要求 | 支持CPU数量≥2，实配不低于2颗Xeon Scalable 2nd系列CPU，单颗CPU核数≥24，主频≥2.4Ghz，L3Cache≥35.75MB； |
|  |  |  | 支持内存插槽≥16，支持ECC、内存镜像和内存备用技术，支持RDIMM、LRDIMM和DCPMM内存类型，实配内存容量≥512GB，单根内存≥32GB，频率≥2933MT/S； |
|  |  |  | 支持≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，实配480GB企业级SSD硬盘数量≥2，实配1.92TB企业级SSD硬盘数量≥1，配置阵列卡，支持Raid0/1/10； |
|  |  |  | 提供100Gb HDR100 IB接口≥1，1GE接口≥2； |
|  |  | 电源风扇及附件 | 支持电源1+1冗余配置，实配≥2个白金认证热插拔冗余电源； 支持冗余风扇，风扇满配；操作系统支持Microsoft Windows Server 2016, RHEL7/8及以上； 主板集成管理芯片，支持通过Web浏览器远程登录进行监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能，支持IPMI 2.0,远程KVM功能； 提供USB3.0/3.1接口，提供前VGA接口； |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

5.2.2.3 GPU计算节点（6台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 |  | ▲品牌案例 | 国产知名品牌，具备不少于5年以上的服务器设计、生产、销售及维护经验； 投标机型非OEM产品，在官方网站中文资料齐全，包括产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南； |
|  |  | 资质认证 | 提供通过中国CCC认证、中国CQC节能认证证明材料； |
|  |  | ▲产品认证 | 投标机型通过NVIDIA官方认证，并提供认证截图； 投标机型通过NVIDIA NGC认证，并提供认证截图； |
| 硬件 配置 |  | ▲节点数量和节点类型 | GPU计算节点数量≥6台，分为A、B两个分区； 除计算卡外，分区A节点和分区B节点其它配置相同； |
|  |  |  | 分区A节点配置Nvidia Tesla A100 GPU计算卡≥4块，单块GPU计算卡显存≥40GB，节点数量≥2台； |
|  |  |  | 分区B节点配置Nvidia RTX 30系列GPU计算卡≥4块，配置不低于RTX 3080 GPU计算卡，单块GPU计算卡显存≥10GB，节点数量≥4台； |
|  |  | ▲硬件配置要求 | 支持CPU数量≥2，实配2颗不低于Xeon Scalable 2nd系列CPU，单颗CPU核数≥24，主频≥2.4Ghz，L3Cache≥35.75MB； |
|  |  |  | 支持内存插槽≥24，支持ECC、内存镜像和内存备用技术，支持RDIMM、LRDIMM和DCPMM内存类型，实配内存容量≥384GB，单根内存≥32GB，频率≥2933MT/S； |
|  |  |  | 支持≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，实配企业级SSD硬盘数量≥2，单盘容量≥480GB；实配企业级Nvme SSD硬盘数量≥2，单盘容量≥1.6T；配置独立阵列卡，支持Raid0/1/10/5/6，缓存≥2GB，配置缓存数据保护； |
|  |  |  | 提供100Gb HDR100 IB接口≥1，10GE接口（含模块）≥2，1GE接口≥2； |
|  |  | ▲支持计算卡数量 | 单节点支持≥8块双宽NVIDIA GPU卡，实配≥4块； |
|  |  | 电源风扇及附件 | 支持电源N+N或N+M冗余配置，实配≥4个白金认证热插拔冗余电源； 支持冗余风扇，风扇满配；操作系统支持Microsoft Windows Server 2016, RHEL7/8及以上； 主板集成管理芯片，支持通过Web浏览器远程登录进行监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能，支持IPMI 2.0,远程KVM功能； 提供USB3.0/3.1接口，提供前VGA接口； |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

5.2.2.4大内存计算节点（4台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 |  | ▲品牌案例 | 国产知名品牌，具备5年以上的服务器设计、生产、销售及维护经验； 投标机型非OEM产品，在官方网站中文资料齐全，包括产品彩页、规格白皮书、兼容性列表、用户指南、安装升级指南； |
|  |  | 资质认证 | 提供通过中国CCC认证材料； |
| 硬件 配置 |  | ▲数量要求 | 数量≥4台 |
|  |  | ▲硬件配置要求 | 支持CPU数量≥4，实配4颗不少于Xeon Scalable 2nd系列CPU，单颗CPU核数≥20，主频≥2.5Ghz，L3Cache≥27.5MB； |
|  |  |  | 支持内存插槽≥48，支持ECC、内存镜像和内存备用技术，支持RDIMM、LRDIMM和DCPMM内存类型，实配内存容量≥1.5TB，单根内存≥32GB，频率≥2933MT/S； |
|  |  |  | 支持≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，实配企业级SSD硬盘数量≥6，单盘容量≥960GB；配置阵列卡，支持Raid0/1/10/5/6，缓存≥2GB，配置缓存数据保护； |
|  |  |  | 提供100Gb HDR100 IB接口≥1，10GE接口（含模块）≥2，1GE接口≥2； |
|  |  | 电源风扇及附件 | 支持电源1+1冗余配置，实配≥2个白金认证热插拔冗余电源； 支持冗余风扇，风扇满配；操作系统支持Microsoft Windows Server 2016, RHEL7/8及以上； 主板集成管理芯片，支持通过Web浏览器远程登录进行监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能，支持IPMI 2.0,远程KVM功能； 提供USB3.0/3.1接口，提供前VGA接口； |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

5.2.2.5 融合计算节点（4台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 |  | ▲产品要求 | 国产知名品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权，提供软件著作权登记证书及投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； 软硬件一体化设备，软件和硬件，必须是同一厂商品牌； |
|  |  | 资质认证 | 提供通过中国CCC认证、中国CQC节能认证证明材料； |
|  |  | ▲能力 | 提供≥8颗CPU授权，包括授权使用服务器虚拟化软件、网络虚拟化软件、存储虚拟化软件和云管软件； 提供≥20个虚拟机数据持续数据CDP软件授权； 配置CPU总核数≥192核；总内存数≥1.5TB；内置存储系统总裸容量≥335TB；其中SSD容量≥15.36TB； |
| 软件功能要求 |  | 服务器虚拟化 | ▲虚拟化软件拟化采用裸金属架构，基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，有超过三年技术积累，要求提供公安部检验报告证明； |
|  |  |  | ▲支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员； |
|  |  |  | ▲持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响； |
|  |  |  | 支持集群资源计算资源DRS和存储资源DRS功能，可基于CPU、内存、网络流量、存储容量、磁盘IO等资源利用率进行动态资源调度； |
|  |  |  | 提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中； |
|  |  | ▲存储虚拟化 | 同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置，支持分级的数据保护模式； |
|  |  |  | 支持坏道扫描功能，由用户设置扫描的时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道； |
|  |  |  | 支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性； |
|  |  | ▲网络虚拟化 | 提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性。 |
|  |  |  | 主动探测业务系统，实时监控业务可用性，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 |
|  |  | ▲云管软件 | 支持以可视化的方式展示云平台可靠性，包括硬件可靠性、平台可靠性、业务可靠性三个层面，对CPU、内存、存储、多副本状态、数据重建状态等进行监控，对异常情况进行告警展示； |
|  |  |  | 采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠； |
|  |  |  | 支持基于云平台整体视角的安全运营中心，能够统一收集和监测各类安全事件，提供大屏投放功能，实时展示云平台整体风险。 |
|  |  |  | 支持将删除的云主机、网络资源、备份文件放入回收站，至少保留30天，可对回收站中的数据进行还原、彻底删除操作，在彻底删除操作时可选择对数据进行擦除，满足等保要求； |
| 计算节点硬件 配置 |  | ▲数量要求 | 数量≥4台 |
|  |  | ▲硬件配置要求 | 支持CPU数量≥2，实配2颗不低于Xeon Scalable 2nd系列CPU，单颗CPU核数≥24，主频≥2.2Ghz，L3Cache≥35.75MB； |
|  |  |  | 支持内存插槽≥24，实配内存容量≥384GB，单根内存≥32GB，频率≥2666MT/S； |
|  |  |  | 支持≥12个热插拔硬盘槽位，实配SSD硬盘数量≥2，单盘容量≥128GB；实配企业级混合密集型SSD硬盘数量≥2，单盘容量≥1.92TB；实配企业级SATA硬盘数量≥10，单盘容量≥8TB；配置阵列卡，支持Jbod，支持Raid0/1/5/10，缓存≥2GB，配置缓存数据保护； |
|  |  |  | 提供10GE接口（含模块）≥4，1GE接口≥6； |
|  |  | 电源风扇及附件 | 支持电源1+1冗余配置，实配≥2个热插拔冗余电源； 支持冗余风扇，风扇满配；操作系统支持Microsoft Windows Server 2016, RHEL7/8及以上； 主板集成管理芯片，支持通过Web浏览器远程登录进行监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能，支持IPMI 2.0,远程KVM功能； 提供USB3.0/3.1接口，提供前VGA接口； |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |
|  |  | ■软件服务 | 提供符合Openstack的API，满足集成或者二次开发的需求；提供不少于3年原厂免费软件升级服务；提供不少于3年原厂技术支持；提供现场技术培训； |

5.2.2.6 桌面计算节点（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 |  | ▲产品要求 | 国产知名品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权，提供软件著作权登记证书及投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | 资质认证 | 提供通过中国CCC认证、中国CQC节能认证证明材料； |
|  |  | ▲能力 | 配置服务器虚拟化、存储虚拟化以及显卡虚拟化授权，服务器虚拟化授权≥2颗CPU，存储虚拟化授权无容量限制，显卡虚拟化授权≥16个3D用户桌面； 配置服务端CPU总核数≥32核；总内存数≥192GB；总裸容量≥17.9TB；其中SSD容量≥1.9TB；显卡≥1块； 配置客户端≥16个； |
| 软件功能要求 |  | 基本功能 | 支持统一架构下的虚拟桌面、虚拟应用和共享桌面，提供统一的桌面协议、统一用户接入界面和统一的管理运维Portal；可以在同一个管理页面中完成硬件、虚拟化、存储、云桌面和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询； |
|  |  |  | 支持设置主题，管理员可以在主题商城中下载主题，并将主题应用到包括瘦终端（ARM、X86）、PC客户端； |
|  |  |  | ▲支持发布VDI，用户可通过瘦终端（包括Windows、Linux、Android）、PC（包括Windows、Linux）和Android设备访问虚拟桌面； |
|  |  | ▲用户体验 | 支持并配置NVIDIA GPU直通、GPU硬件虚拟化，通过将vGPU和虚拟桌面进行绑定，实现高性能的2D/3D图形处理，兼容主流的2D/3D软件； |
|  |  |  | 客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断； |
|  |  |  | 支持网络检测功能，用户可直观地判断终端到虚拟机的网络状态； |
|  |  |  | 支持提供虚拟机开机、关机过程可视化，用户可完整看到虚拟机开机和关机过程，提供类似于PC一样的体验。 |
|  |  | 安全性 | 支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。 |
|  |  |  | ▲支持多种外设重定向策略，可允许或阻止智能卡、TWAIN、打印机、图像设备、音频设备、视频设备等设备重定向到虚拟桌面； |
|  |  |  | 支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以完整加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 |
|  |  |  | 支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全； |
| 计算节点硬件配置 |  | ▲数量要求 | 数量≥1台 |
|  |  | ▲硬件配置要求 | 支持CPU数量≥2，实配不低于2颗Xeon Scalable 2nd系列CPU，单颗CPU核数≥16，主频≥2.9Ghz，L3Cache≥22MB； |
|  |  |  | 支持内存插槽≥24，实配内存容量≥192GB，单根内存≥32GB，频率≥2666MT/S； |
|  |  |  | 支持≥8个热插拔硬盘槽位，实配960GB企业级SSD 硬盘数量≥2，实配4TB企业级SATA硬盘数量≥4； |
|  |  |  | 提供10GE接口（含模块）≥2，1GE接口≥6； |
|  |  |  | 支持≥2个GPU显卡，实配Nvidia Tesla T4 GPU显卡≥1块，GPU显存≥16GB； |
|  |  | 电源风扇及附件 | 支持电源1+1冗余配置，实配≥2个热插拔冗余电源； 支持冗余风扇，风扇满配；操作系统支持Microsoft Windows Server 2016, RHEL7/8及以上； 主板集成管理芯片，支持通过Web浏览器远程登录进行监控及管理，提供处理器、内存、硬盘故障前预警功能，支持IPMI 2.0,远程KVM功能； 提供USB3.0/3.1接口，提供前VGA接口； |
| 瘦客户机配置 |  | ▲配置要求 | 数量≥16台； 配置处理器主频≥1.6GHz、核数≥4，采用Linux或Android操作系统； 配置内存≥1G，存储≥4G； 配置≥1个千兆自适应电口网卡； 配置≥4个USB 2.0标准接口； 提供不少于1个模拟显示接口及1个数字显示接口，最大分辨率：1920x1080@60Hz，包含配套线缆； |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |
|  |  | ■软件服务 | 提供不少于3年原厂免费软件升级服务；提供不少于3年原厂技术支持；提供现场技术培训； |

5.2.2.8计算平台管理系统（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | ▲产品要求 | 国产知名品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权，非开源软件开发，提供软件著作权登记证书及投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； 管理系统软件在中国大陆设有研究和开发机构，能根据用户的需求进行定制化开发，及时响应用户的服务需求； |
|  |  | ▲软件许可证数量 | 商业版集群管理软件，License覆盖计算系统所有服务器 |
| 平台管理系统集群管理功能 |  | 基本功能 | 提供集群部署、集群管理、集群监控、告警处理、作业调度及管理、集群报表等功能； |
|  |  | ▲监控报警 | 可监控包括集群各服务器节点的CPU利用率、GPU显存利用率、内存利用率、以太网络吞吐量、Infiniband网络吞吐量、磁盘空间利用率、磁盘IO读写速率、硬件温度等指标； 管理员可以对某个技术指标设定阈值，在界面上用不同的颜色进行警报或提示。 |
|  |  | ▲集群管理 | B/S架构，支持通过web界面创建及管理不同权限和不同组别的用户/组； 集中管理和监控Cluster系统中所有节点的资源，实现了整个集群系统的单一系统映像；在监控集群整体运行状态的同时，也可具体监控各节点的运行状态。支持HA功能，避免产生单点故障，影响集群系统运行； 提供直观的监控视图，图形化实时显示集群作业、队列、网络，存储、内存、CPU等使用状态，显示作业量历史趋势，实时显示集群节点的忙闲状况； 提供基于命令行的集群环境配置工具软件，实现一键配置所有节点的SSH/RSH无密码访问、网络连通检测、IPMI配置、NFS配置、停止系统无用服务、同步集群时间、同步集群用户、同步文件； |
|  |  | ▲软件仓库 | 提供本地软件仓库功能，集成HPC集群常用的开源和免费软件，包括集群基础软件（如编译器、常用MPI、数学函数库、InfiniBand驱动等）、HPC基准测试程序（如HPL、Stream、IOZone等）、常用开源HPC应用软件、GPU开发环境、深度学习开发环境；支持软件一键部署功能；允许管理员或普通用户通过Web页面进行查询、安装或卸载软件； |
|  |  | ▲容器计算任务支持 | 支持标准Docker容器和Singularity容器； 支持将作业运行在容器中以方便作业资源利用的控制和OS环境的定制； 容器作业对用户全透明，可以监控作业所用资源可以和用常规的作业控制命令控制容器作业； |
|  |  | ▲作业调度基本功能 | 支持SMP、集群、单机构成的混合异构平台。 支持远程命令行和web页面两种访问模式下作业的递交、删除、查询以及队列设置等操作。 支持作业资源使用控制，能够确保作业间不会互相侵占资源，支持的资源包括CPU，内存和GPU。 提供主流的调度策略：公平竞争，QoS、抢占，轮循，回填，资源预留等。 |
|  |  | 作业调度高级功能 | 提供Web Portal实现界面交互操作。包含Serial和MPI，支持串行、OpenMP和MPI并行作业的Web提交，支持互动作业，作业故障自动切换重启，文件传输，查看修改文件等操作。 支持具有复杂逻辑关系工作流程的多计算任务调度与管理；支持对集群内计算资源健康状况的监测和管理，自动关闭或隔离异常计算资源。 |
| 平台功能 |  | 兼容性 | 支持x86、ARM、KNL等架构服务器，支持NVIDIA GPU、FPGA、Altas等异构服务器； |
|  |  | ▲WEB应用门户 | 支持常用AI计算算法、HPC计算软件的应用模板，与第三方科学工程软件集成，可通过拖拽式编辑方式，生成个性化应用模板；应用模板中应包含应用提交、作业列表、作业操作、应用终端输出显示、作业提交目录数据查询、应用交互页面显示、应用运行占用CPU/内存等信息查看；支持WEB界面的作业查询、删除、挂起和释放等操作，可以根据作业ID, 作业名, 用户名, 状态, 和队列排序； |
|  |  | 管理访问 | 通过界面统一管理平台用户，支持与外部LDAP服务器或Windows AD域控集成，支持与现有统一身份认证系统对接； 提供不少于三种角色，包括系统管理员、群组管理员和普通用户； 平台支持通过WEB页面对GUI类应用进行访问和操作，支持远程桌面交互、字符界面交互、网页界面在线交互式编程等模式； |
|  |  | 配额 | 支持对用户的资源使用量进行限额，便于管理员合理分配集群资源，可以修改每个用户或用户组的最大可用CPU核数、GPU个数、内存使用量、存储空间、大数据节点数等； |
|  |  | 计账 | 支持分别根据CPU、GPU、内存等资源采用不同的费率标准进行分类计费，支持在系统管理中设置默认权值； 支持对个人资源使用和团队资源使用计费；支持对团队中个人使用费用的统计； |
|  |  | GPU访问 | 支持以透传的方式实现容器对物理GPU的访问，支持多机多卡容器化分布式GPU训练集群； 容器中支持普通用户以虚拟超级用户权限对系统修改，进行系统更新操作或安装软件； |
|  |  |  | 支持容器化GPU多机多卡分布式训练框架，包括Tensorflow，Pytorch等，支持分布式训练框架与作业调度系统集成 |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于5年原厂免费软件升级服务，提供不少于5年原厂技术支持； |

5.2.3 网络安全系统

网络安全系统设备包括：2台万兆网络交换节点、2台千兆网络交换节点、1台下一代防火墙设备、1台边界网安全管理设备；简明要求如下：

- 万兆网络交换节点：配置48个10GE SFP+，4个40/100GE QSFP+堆叠；

- 千兆网络交换节点：配置48个1000BASE-T端口，2个10G SFP+上联；

- 下一代防火墙设备：支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN、带宽管理、URL过滤等。开启IPS模块，支持僵尸网络监测和内容安全防护；千兆接口≥24，万兆接口≥2；最大吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥20万；

- 边界网安全管理设备：软硬件一体化产品，内置安全管理平台软件，配置运维审计、日志审计和WEB应用防火墙许可证；设备内置2颗CPU共20核，内存≥192GB，企业级480G SSD硬盘数量≥2, 企业级6TB SATA硬盘数量≥6，冗余电源，提供千兆接口≥6，万兆接口≥2；

5.2.3.1万兆网络交换节点（2台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲总体要求 |  | 数量 | ≥2台 |
|  |  | 资质认证 | 要求提供工信部入网证 |
|  |  | 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 支持智能风扇调速； |
| ▲关键部件参数 |  | 电源 | 实配冗余可插拔电源≥2 |
|  |  | 风扇 | 实配冗余模块化风扇≥2 |
|  |  | 交换机性能 | 交换容量≥2.5Tbps，转发性能≥1000Mpps |
|  |  | 端口要求 | 支持万兆光口≥48，40/100GE光口≥6； 实配万兆多模模块≥46，万兆单模模块≥2； 实配40/100GE堆叠线缆/模块≥2；线缆长度≥3米； |
| 功能要求 |  | 功能 | 支持VLAN、链路聚合、镜像 |
|  |  |  | 支持各类组播协议、路由协议、访问控制策略、VLAN、链路聚合、可靠性、镜像等功能 |
| 管理要求 |  | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  |  |  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

5.2.3.2 千兆网络交换节点（2台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲总体要求 |  | 数量 | ≥2台 |
|  |  | 资质认证 | 要求提供工信部入网证 |
|  |  | 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 端口定时down功能（Schedule job）； 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 支持智能风扇调速； |
| ▲关键部件参数 |  | 电源 | 实配冗余可插拔电源≥2 |
|  |  | 风扇 | 实配冗余模块化风扇≥2 |
|  |  | 交换机性能 | 交换容量≥700Gbps，包转发能力≥250Mpps |
|  |  | 端口要求 | 千兆电口≥48，万兆光口≥4，实配万兆光模块≥2 |
| 功能要求 |  | 功能 | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng功能； 路由条数≥512 |
|  |  |  | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms； |
| 管理要求 |  | 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |
|  |  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 服务 |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |

5.2.3.3下一代防火墙设备（1台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲总体要求 |  | 数量 | ≥1台 |
|  |  | 资质要求 | 国产知名品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权，提供软件著作权登记证书； 产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）； 产品获得国家保密局颁发的《国家涉密产品资质证书》； 产品具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。 |
| ▲关键部件参数 |  | 配置要求 | 万兆光接口（含模块）≥2，千兆接口（含模块）≥24，冗余电源； |
|  |  | 许可证 | 配置并支持SSL VPN同时接入≥100个； 配置并开通网关杀毒、威胁情报、IPS防御、URL过滤功能； 配置并开通高可用功能； |
|  |  | 性能参数 | 最大吞吐量≥10Gbps，最大并发会话数≥400万；每秒新建连接数≥20万； |
|  |  | 基础功能 | 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式； 支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式； 支持接入IPv6网络； |
| 功能要求 |  | 链路聚合 | 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑。 |
|  |  | 双机热备 | 支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口。 |
|  |  | 流量管理 | 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、带宽优先级等QoS动作，支持基于日计划、周计划、单次计划等。 |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于3年原厂免费软件升级服务，提供不少于3年原厂技术支持；提供正式承诺函。 |
|  |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件）。 |

5.2.3.4 边界网安全管理设备（1台）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | ▲数量 | ≥1台 |
|  |  | ▲资质要求 | 国产知名品牌，非OEM产品，拥有自主知识产权，提供软件著作权登记证书； 产品具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级）； 产品获得国家保密局颁发的《国家涉密产品资质证书》； 产品具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。 |
|  |  | ▲产品架构 | 软硬件一体化产品，统一提供底层基础硬件平台、虚拟化资源池、安全管理平台、安全模块。安全资源池实现计算资源、存储资源、网络资源、网络功能资源、安全功能等IT基础资源的虚拟化； |
| 关键部件参数 |  | ▲硬件配置 | 实配CPU数量≥2，单颗CPU核数≥10； 实配内存容量≥192GB； 实配万兆光接口（含模块）≥2，千兆接口≥6； 实配480GB企业级SSD硬盘数量≥2，实配6TB企业级SATA硬盘数量≥6，配置阵列卡，支持Raid0/1/5/6/10； 实配冗余电源； |
|  |  | ▲软件许可证 | 支持的安全能力包括但不限于防火墙、web应用防火墙、网页防篡改、堡垒机、漏洞扫描、数据库审计、日志审计、主机防御等； 安全管理平台和安全产品全部自主开发，提供软件著作权; 实配防火墙、web应用防火墙、堡垒机、日志审计的许可证； |
| 安全管理平台功能 |  | ▲登录管理 | 支持双因子认证登录，具备登录超时保护机制。 |
|  |  | ▲许可管理 | 支持许可自动化导入激活安全产品，安全管理平台会根据开通安全产品的规格、数量、时间周期等信息自动导入许可到安全产品，实现安全产品自动化激活； 支持许可按需消耗，资源池只记录许可总数； 支持许可回收再利用; |
|  |  | ▲用户认证管理 | 具备系统管理员、安全管理员、审计管理员和普通用户等角色体系，系统管理员统一对其他角色进行授权和权限修改，管理、新增或删除其他角色； 安全管理平台的用户角色分别对应于安全产品子模块的相应业务角色，系统管理员可对所有安全产品子模块角色权限进行统一授权和修改； |
|  |  | ▲等保自测评 | 支持Linux主机检查、Windows主机检查、主机木马病毒检查、网络及安全设备配置检查、弱口令检查、网站安全检查、数据库安全检查、系统漏洞检查、邮件漏洞检查； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于3年原厂免费软件升级服务，提供不少于3年原厂技术支持；提供正式承诺函。 |
|  |  | ■硬件服务 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应，下一工作日上门（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件）。 |

5.2.4 生物信息类软件

生物信息类专业软件，包括专业数据库系统和计算分析软件，具体包括：生物网络分析软件系统、突变生物信息分析软件、人类基因突变数据库、NGS数据分析软件、真核生物转录调控数据库；

5.2.4.1生物网络分析软件系统（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 该软件可支持广泛的组学实验，从基因、microRNA、蛋白质、代谢产物、药物小分子、生物通路、疾病和功能等各类信息都可以在平台上进行查询和分析。 |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | ≥1套，不限制登录用户数 授权年限≥3年 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过浏览器访问； 后端：云端数据库； 流程：输入样本，递交计算任务进行分析返回结果； |
|  |  | 关键功能 | ▲可根据用户数据预测可能的调控因子，并根据用户输入的特定疾病、功能或基因将这些调控因子进行筛选，得到相关性最大的一个子集。根据筛选出的子集，构建定制化的调控子网络，清楚地展现其调控的层级关系，并可标记出用户提交的差异数据； 本项内容需要提供功能演示视频； |
|  |  |  | 提供方便直接的构建工具，可识别上游的激活剂和抑制剂，或者下游的目标基因，并结合多层次的生物信息或者实验数据，建立各种特定的生物网络，包括microRNA-mRNA target networks，Protein-Protein or Protein-Promoter Interaction Networks，Transcriptional networks，Phosphorylation cascades，Chemical/Drug effects，还可以将这些不同层次不同类型的网络进行直接的整合； |
|  |  |  | ▲根据用户定量数据，分析下游可能相关的调控效应和生物功能，并通过柱状图和热图直观的展示其相关性； 本项内容需要提供功能演示视频； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.4.2突变生物信息分析软件（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 基于已发表的生物学证据或用户自身的疾病生物学知识，快速识别和优化最引人注目的疾病变异； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | ≥1套，实时登录用户数≥1个 授权年限≥3年 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过浏览器访问； 后端：云端数据库； 流程：输入样本，递交计算任务进行分析返回结果； |
| 功能特性 |  | ▲主要特性 | 突变信息数目：≥60w条与表型相关的突变信息； 主要用于二代测序数据VCF文件的处理以及解读； 支持一年处理≥1000个样本并生成报告； 支持处理单个样品的时间在1小时以内； 支持多个样品的上传； |
|  |  | 关键功能 | 支持对肿瘤变异进行筛选； 支持通路注释功能； 支持导出变异分析报告； 支持对变异分析的独创性的数据库； 支持在变异分析流程中创建分析； 支持自定义批注功能 支持在不同终端之间共享数据，有共享数据有授权及日志的记录； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.4.3人类基因突变数据库（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 提供人类遗传学突变相关数据库，包含了超过27万详细的人类遗传学疾病突变报告，提供人类细胞核基因的编码区域、剪接区域或调控区域的各种类型突变的查询； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | 实时登录用户数≥1个； 授权年限≥3年 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过浏览器访问； 后端：本地部署基因组数据库和分析工具； 流程：输入样本，查询结果并返回； |
| 功能特性 |  | ▲主要特性 | 收储的人类遗传疾病相关变异≥27万条；每年更新的突变报告超过≥1.8万条； |
|  |  |  | 整合已知和已发表导致人类遗传疾病的病理性基因损伤相关变异，可以为临床遗传学家、生物信息学家、人类与分子遗传学研究者以及研究特定患者或家庭遗传情况的医师和遗传顾问提供具有实际意义的重要信息； |
|  |  |  | 所有数据均基于出版且同行评审文献、所有变异条目经过人工组织并评估准确性、所有变异报告包含原始数据链接； |
|  |  |  | 具有自定的遗传疾病相关突变级别定义； |
|  |  |  | 具有不同种类的遗传相关突变，包括单碱基替换、小型片段插入或缺失、大型片段的插入或缺失以及复杂突变； |
|  |  | 功能 | 可以通过基因、表型、突变等多种方式进行检索； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.4.4 NGS数据分析软件（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 提供精确的算法、多线程运算和自定义分析流程，进行包含重测序和变异分析、表观遗传学变异、生物医学分析、宏基因组分析、从头拼接分析、RNA-Seq和转录组分析； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | ≥1套，实时登录用户数≥1个； 授权年限≥3年 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过远程桌面/桌面访问； 后端：本机部署各类分析方法和集成环境； 流程：选择工具、数据，进行分析计算，导出结果； |
| 功能特性 |  | 主要特性 | 支持经典序列分析，包括BLAST，Sanger 数据或参考序列的从头组装、引物设计、分子克隆、3D结构可视化以及一系列不同的比对算法和工具用于系统发育树的分析； |
|  |  |  | 支持自定义分析流程和一键分析，可以设置和分享工作流程； |
|  |  |  | 具有重测序功能，包括变异位点的检测和遗传变异位点比较； |
|  |  |  | 具有序列比对功能，优化的比对算法可以高效的利用内存，对海量的数据集进行高质量的比对，同时支持多种格式的测序数据，包括短/长reads； |
|  |  |  | 具有不同种类的遗传相关突变，包括单碱基替换、小型片段插入或缺失、大型片段的插入或缺失以及复杂突变； |
|  |  |  | 处理海量样本时，具有高效的算法可缩短运行时间，同时可自定义的分析流程和批次处理可将操作时间缩短到最短。 |
|  |  |  | 支持通过可视化界面进行简易操作分析，提供生物信息专家配置的流程以及参数，配置导航界面，支持自定义参数； |
|  |  |  | 支持变异分析，精确检测不同变异类型，包括SNV（单核苷酸变异）、MNV（多核苷酸变异）、不同长度的插入，缺失或替换以及大的结构变异； |
|  |  |  | 支持ChIP-seq转录因子分析，在整个基因组中找到转录因子结合位点的特定峰区，并提供分析和显示； |
|  |  |  | 支持ChIP-seq 组蛋白分析，检测基因或其他预定基因组区域中组蛋白乙酰化标记的证据； |
|  |  |  | 支持RNA-seq测序功能，将测序数据的标准二级分析和高级统计方法结合到一起，并且提供case-control、多组实验以及多因素实验的设计； |
|  |  |  | 支持统计结果和Metadata的可视化展示，包括track格式、表格、火山图、2D热图、主成分分析和韦恩图等； |
|  |  | ▲可扩展性 | 支持插件方式进行软件功能扩展；至少提供： 亚硫酸盐测序分析、宏基因组和病原体分析功能， 包括重测序分析、序列比对、变异分析、Chip-seq 转录因子分析、Chip-seq 组蛋白分析、亚硫酸盐测序分析、RNA-seq分析、De novo分析、宏基因组和病原体分析等在内的二代测序分析功能； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.4.5 真核生物转录调控数据库（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 整合TRANSCompel和TRANSpro等国际数据库的真核生物转录调控相关数据，收录相关真核转录因子和转录因子结合位点信息，提供云端查询； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | 实时登录用户数≥1个； 授权年限≥3年 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过浏览器访问； 后端：云端数据库； 流程：选择数据，进行查询，导出结果； |
| 功能特性 |  | ▲主要特性 | 转录因子结合位点报告≥6.8万； 转录因子与miRNA报告≥24.5万； Chip部分报告≥3千万； 启动子报告≥32.3万； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.5影像处理平台

影像处理平台，包括三维图像处理系统（含基础平台）、综合图像处理系统、医学影像应用分析软件、血管分析软件、心脏分析软件和肺结节分析软件；

5.2.5.1三维图像处理系统（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 提供斜位MPR、双斜位MPR、MIP、MinMIP和图像批处理功能； 可针对不同设备、不用部位的影像提供不通类型的重建方案，包括3D、3DMIP、感兴趣容积； 提供多种3D/2D视图的编辑方式，感兴趣区域的3D容积重建可以清晰观察病灶； 平台提供研究开发者的专业医学影像开发工具，集成了多种医学影像核心处理技术，提供便捷的图形开发界面，可以快速实现医学影像应用； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | 平台实时登录用户数≥3个； 授权年限≥3年 |
|  |  | ▲资质要求 | 平台通过进口三类医疗器械CFDA认证，提供相应证书 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过远程桌面/桌面访问； 后端：本机部署平台软件集成环境和各类分析软件； 流程：选择软件、上传数据，进行分析计算，导出结果； |
|  |  | ▲接口 | 支持符合DICOM3.0标准格式的医疗图像可视化、存储、复制和操作，包括并不限于CT、MR、US、PT、NM等格式； 提供DICOM服务器的标准化接口，确保通过PACS网络软件接收的影像数据完整与准确； 支持保存所需影像到打印排版，且调整页面布局； 支持创建报告，保函体积、长度、文本注释等内容； |
| 功能特性 |  | ▲特色功能 | 支持用户选择多种语言、用户自定义编辑调色板编辑器； 支持根据需要给组织染色； 支持三维重建任意状态的自动保存和手动保存，减少因为误操作和误退出而导致的重复工作，提高医生三维后处理工作效率； 本项内容需要提供功能演示视频； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | 一般功能 | 支持3D容积模式，快速对病人数据进行容积重建、3D显示； 支持自动识别性别的人体模型实时显示研究数据的方向； 支持多种与解剖组织/结构相似的组织着色模板； 支持调节三维视图的窗位，自由旋转或者X、Y轴强制旋转，6个解剖位自动复位，实现对三维图像任意角度或不同体位的观察； 支持自定义多个3D容积同步旋转； 支持自由掩蔽/显示感兴趣的3D视图； 支持3D层厚模式（3D ThickSlab)辅助非影像处理和辅助诊断性研究； 支持3D解剖中心和MPR同步定位； 支持自定义仿真内窥镜的导航速度； 支持自定义仿真内窥镜的阈值； 支持感兴趣区域容积重建（VOI），任意设定重建范围和染色模式； 支持基于CT阈值的多个彩色模板渲染； 支持PET图像的伪彩色显示； 支持显示MRCP（胆管成像）视图； 支持提供不少于20个定制的VRT染色模板，增加对容积的感知度； 支持多个组织的3D组织识别（支持CT和MR数据），且可根据需求改变肝脏或病灶三维的透明度； 提供感兴趣区域组织识别功能，能够识别病变和组织，协助医生判断； 支持医生重建MRA影像；支持用户观察MRU影像； 支持用户重建和观察耳蜗3D成像，透视观察内部病变； 支持用户显示和隐藏任何感兴趣区域； 支持对比观察同一病人在不同时间点的影像，同步观察，便于分析病情发展； 支持在同一视图中显示动脉期、门脉期和延迟期的血管影像； 支持病灶局部三维重建，便于观察病变细节； 支持支持仿真内窥镜观察血管、胆管等管道组织； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.5.2 综合图像处理系统（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 支持多期图像配准/非刚性配准，针对不同层厚，不同时间拍摄的图像进行刚性配准和非刚性配准； 提供多种配准算法； 支持自动对多期图像因为呼吸等原因造成的位移进行配准,在结构视图上显示2D/3D 的配准后处理效果； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | 实时登录用户数≥1个； 授权年限≥3年 |
|  |  | 资质要求 | 平台通过进口三类医疗器械CFDA认证，提供相应证书 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过远程桌面/桌面访问； 后端：本机部署平台软件集成环境和各类分析软件； 流程：选择软件、上传数据，进行分析计算，导出结果； |
|  |  | 接口 | 支持符合DICOM3.0标准格式的医疗图像可视化、存储、复制和操作，包括并不限于CT、MR、US、PT、NM等格式； 提供DICOM服务器的标准化接口，确保通过PACS网络软件接收的影像数据完整与准确； 支持保存所需影像到打印排版，且调整页面布局； 支持创建报告，保函体积、长度、文本注释等内容； |
| 功能特性 |  | 功能 | 支持刚性配准功能，对同次检查不同序列进行配准； 支持自动对多期图像因为呼吸等原因造成的位移进行弹性配准，且可配准不同层厚的多期影像； 支持多种计算方式的弹性配准，包括归一化互相关(NCC)、归一化互信息 (NMI)、绝对差值求和(SAD)、像素差平方和(SSD)等多种方式； 支持数据配准模块自动化应用，包括检查对比、肿瘤随访、肺结节分析、肝脏三期扫描配准等多种应用场景； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.5.3医学影像应用分析软件（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 支持CT、MRI、PET/CT等医学影像数据可视化，提供空间时间浏览； 支持滤镜、原始/多平面重建功能、3D 重建功能、感兴趣区重建、曲面重建 CPR，自动去骨、自动去床板、ADC、MRI等功能； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | 实时登录用户数≥1个； 授权年限≥3年 |
|  |  | 资质要求 | 平台通过进口三类医疗器械CFDA认证，提供相应证书 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过远程桌面/桌面访问； 后端：本机部署平台软件集成环境和各类分析软件； 流程：选择软件、上传数据，进行分析计算，导出结果； |
|  |  | 接口 | 支持符合DICOM3.0标准格式的医疗图像可视化、存储、复制和操作，包括并不限于CT、MR、US、PT、NM等格式； 提供DICOM服务器的标准化接口，确保通过PACS网络软件接收的影像数据完整与准确； 支持保存所需影像到打印排版，且调整页面布局； 支持创建报告，保函体积、长度、文本注释等内容； |
| 功能特性 |  | ▲特色 | 支持自动生成直观动态的 3D PDF报告; 本项内容需要提供功能演示视频； |
|  |  | 功能 | 支持产生或去除新的三维ROI； 支持用户精确计算血管或任何管状组织/结构的距离测量； 支持用户计算3D体积中两点之间的直线距离； 支持同时显示特定阶段或所有阶段的ROI； 支持用户调整ROI的参数，包括名称、颜色、透明度； 支持自动测量感兴趣组织的体积和密度直方图； 支持自动提取感兴趣组织的最长直径、最大密度、平均密度和最小密度； 支持一键式MRI智能化拼接不同层厚，不同数量的最多6个序列的影像； 支持对自动拼接的结果进行手动微调。 支持MR脊柱智能拼接协议和布局； 支持MR 3D血管智能拼接； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.5.4 血管分析软件（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 支持一键式实现血管自动提取、CTA 剪影、血管中心线提取/修改和显示、血管拉直视图、正交MPR、血管横截面、血管狭窄分析、支架规划功能； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | 实时登录用户数≥1个； 授权年限≥3年 |
|  |  | 资质要求 | 平台通过进口三类医疗器械CFDA认证，提供相应证书 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过远程桌面/桌面访问； 后端：本机部署平台软件集成环境和各类分析软件； 流程：选择软件、上传数据，进行分析计算，导出结果； |
|  |  | 接口 | 支持符合DICOM3.0标准格式的医疗图像可视化、存储、复制和操作，包括并不限于CT、MR、US、PT、NM等格式； 提供DICOM服务器的标准化接口，确保通过PACS网络软件接收的影像数据完整与准确； 支持保存所需影像到打印排版，且调整页面布局； 支持创建报告，保函体积、长度、文本注释等内容； |
| 功能特性 |  | 特色 | 支持自动生成直观动态的 3D PDF报告; |
|  |  | 功能 | 支持自动提取主动脉、头颈动脉、下肢血管、肾动脉，手动辅助调节血管； 支持自动提取血管的中心线，且手动辅助细节修改； 支持自动标记不同血管的分支，且手动修改血管名称； 支持血管动脉支架管规划分析，其自动计算血管狭窄度； 支持多种血管狭窄度方法，包括面积分析、长轴分析和短轴分析； 支持区域增长法自动提取微小血管末梢； 支持自动减影提取头颈动脉； 支持肺动脉、肺静脉的提取和分割中心线； 支持血管CPR分析； 支持血管横断面测量和分析； 支持血管拉直视图； 支持标准的90°双CPR同时观察与调整； 支持自动化去除床板和骨骼； 支持多种模板的VR视图和MIP影像； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.5.5 心脏分析软件（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 支持CT冠脉血管树自动提取，自动分割中心线、血管中心线提取/修改和显示、血管拉直视图、正交 MPR、血管横截面、血管狭窄分析、平扫图像的心肌冠脉的钙化分析功能； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | 实时登录用户数≥1个； 授权年限≥3年 |
|  |  | 资质要求 | 平台通过进口三类医疗器械CFDA认证，提供相应证书 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过远程桌面/桌面访问； 后端：本机部署平台软件集成环境和各类分析软件； 流程：选择软件、上传数据，进行分析计算，导出结果； |
|  |  | 接口 | 支持符合DICOM3.0标准格式的医疗图像可视化、存储、复制和操作，包括并不限于CT、MR、US、PT、NM等格式； 提供DICOM服务器的标准化接口，确保通过PACS网络软件接收的影像数据完整与准确； 支持保存所需影像到打印排版，且调整页面布局； 支持创建报告，保函体积、长度、文本注释等内容； |
| 功能特性 |  | 特色 | 支持自动生成直观动态的 3D PDF报告; |
|  |  | 功能 | 支持在心脏平扫图像上自动计算分析心肌冠脉的钙化积分； 支持自动去除胸骨； 支持自动提取左右冠脉和升主动脉； 支持手动工具辅助用户修正冠脉结果； 支持自动提取血管中心线； 支持用户自动选择CPR分析视图； 支持标准的90°双CPR同时观察与调整； 支持血管拉直视图； 支持血管狭窄度分析和支架管规划； 支持多种模板的VR视图和MIP影像； 支持2D/ D交互式的中心线编辑功能； 支持手动添加中心线标注； 支持超级魔法棒工具自动生长血管和中心线； 支持在非造影剂注入CT数据里自动分割钙化组织； 支持针对每一只管脉行Agatston钙化评分； 支持自动计算总体Agatston钙化评分； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

5.2.5.6 肺结节分析软件（1套）

| 名称 | 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 主要功能描述 | 支持肺结节自动提取及体积测量、MIP 视图、3D 视图、结节参数定性定量分析、密度直方图、肺结节随访自动计算时间-体积变化参数、计算倍增时间功能； |
|  |  | 产品要求 | 商业版软件，拥有自主知识产权，非OEM产品，非开源软件开发，提供投标人承担全部知识产权纠纷的承诺函； |
|  |  | ▲许可证 | 实时登录用户数≥1个； 授权年限≥3年 |
|  |  | 资质要求 | 平台通过进口三类医疗器械CFDA认证，提供相应证书 |
|  |  | ▲架构要求 | 前端：用户通过远程桌面/桌面访问； 后端：本机部署平台软件集成环境和各类分析软件； 流程：选择软件、上传数据，进行分析计算，导出结果； |
|  |  | 接口 | 支持符合DICOM3.0标准格式的医疗图像可视化、存储、复制和操作，包括并不限于CT、MR、US、PT、NM等格式； 提供DICOM服务器的标准化接口，确保通过PACS网络软件接收的影像数据完整与准确； 支持保存所需影像到打印排版，且调整页面布局； 支持创建报告，保函体积、长度、文本注释等内容； |
| 功能特性 |  | 特色 | 支持自动生成直观动态的 3D PDF报告; |
|  |  | 功能 | 支持自动化提取和分析肺结节； 支持POI-结节参数定性定量分析； 支持随访病例的同步对比及自动测量结节的时间-体积变化等参数，计算倍增时间； 支持基于RECIST模板专为肺部小结节诊断和分析定制的随访作业流程； 支持提供详细的密度直方图分析； 支持提供详细的成分分析图； 支持结节三维视图和肺组织三维透视图等高级3D可视化； |
| 服务 |  | ■软件服务 | 提供不少于三年原厂或代理商技术支持服务。 |

六、系统集成服务要求

6.1 总体要求

- 投标方将负责根据本方案提供的建设目标，参照需求一览表和技术参数要求，在此基础上进行细化、优化，对采购项目进行整体方案详细设计、提出系统集成方案，并提供中标方案的系统连接图。

- 投标人应保证系统设备生产厂家的一致性和兼容性，保证软件系统与硬件系统的运行一致性与可靠性，保证系统及应用软件的可用性，以避免给计算机系统集成、运行维护和管理带来任何潜在问题和不方便性。

- 投标人所推荐的软件应保证在开标前3个月安装过正式版用户。如因载体介质的原因造成软件损坏，投标商应免费更换。

- 投标人所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

- 投标人所负责的集群系统配套设施建设必须符合国家相关政策和规范要求，且能保障系统长时间稳定运行，并通过国家规定的相关验收。

- 投标人最终负责将本项目内的专业软件安装、配置、交付、培训，不得以包括基础软件未配置、硬件系统不适配、网络故障或者软件原厂商不配合等理由推诿。

6.2 系统整体技术指标需求

系统集成完成后，整体系统应达到的关键指标如下：

- 并行存储为本项目重要系统之一，需完成的功能为：

建成统一的文件系统，可支持授权计算平台内所有节点，包括融合计算节点和桌面计算节点进行访问；

- 并行存储需达到性能指标为：

总裸容量≥4PB，其中SSD总裸容量≥34TB，总可用容量≥2.8PB；

存储系统按单读、单写、读写混合分别测试，单次持续测试时间≥12小时，实测总聚合带宽平均值（混合读写）≥12GB/S；

- 计算平台需达到可用性指标为：

建成专业HPC计算集群系统，用户可登录，作业可调度，软件可安装，资源可管理；

建成融合计算环境，支持用户虚拟机分配、管理和使用；

建成桌面计算环境，支持用户登录使用云桌面；

- 计算平台需达到性能指标为：

HPC计算集群的CPU计算能力，提供者包括32台CPU计算节点、4台大内存计算节点，双精度峰值计算能力理论值≥ 140万亿次；双精度峰值计算能力Linpack实测值达理论值60%以上，即Linpack实测值≥84万亿次；

HPC计算集群的GPU计算能力，提供者包括6台GPU计算节点，其中配备的Tesla计算卡和RTX计算卡，通过专用检测软件，实测值达到官网标称值的90%以上；

提供HPC算力的主要计算节点，包括32台CPU计算节点、6台GPU计算节点和2台管理节点，CPU访问内存的性能指标，需要达到理论值的70%以上；4台大内存计算节点，CPU访问内存的性能指标，需要达到理论值的60%以上。

- 应用软件系统集成要求为：

本项目所新购的应用软件安装、配置、交付、培训完成，并形成用户使用报告；

6.3 指标验收标准和方法

- 依据国家和行业相关规范要求，根据系统设计技术、功能进行完善的测试和验收。同时提供测试文档和验收文档。

- 其中，各系统量化数据需要提供实际测试指标。不具备测试条件的指标，需要提供在当前环境的实际测量数值，并提供推导依据证明能够达到理论值。非量化数据，提供实际截图。

| 序号 | 关键指标 | 验收标准 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 并行存储裸容量 | 总容量≥4PB SSD总容量≥34TB | 根据产品配置进行计算 |
| 2 | 并行存储可用容量 | ≥2.8PB | 实测（系统截图） |
| 3 | 并行存储聚合带宽 | 均值≥12GB/S | 实测:使用iozone或vdbench测试工具，顺序/随机读写；按单读、单写、读写混合，各12小时持续测试； |
| 4 | 计算集群CPU双精度峰值计算能力理论值 | ≥140TFlops | 根据产品配置进行计算 |
| 5 | 计算集群CPU双精度峰值计算能力Linpack实测值 | 理论值60%以上， ≥84TFlops | 实测（HPL） |
| 6 | GPU计算能力理论值 | 多项计算能力指标，包括FP64/TF64/FP32/TF32/ FP16/TF16/INT8/INT4/显存容量/显存带宽等 | 根据产品配置进行官网查询截图 |
| 7 | GPU计算能力实测值 | Tesla A100计算卡实测数据需达到理论值90%以上；RTX计算卡需收集实测性能数据； | 实测，采用Nvidia测试工具，包括CUDA Test Generator dcgmproftester |
| 8 | 计算集群计算节点CPU访问内存性能理论值 | 提供每台计算节点的CPU访存性能理论值计算过程 | 理论值计算公式为：内存主频 * 8字节 * 6通道 * CPU颗数； |
| 9 | 计算集群计算节点CPU访问内存性能实测值 | 大内存计算节点，实测值达理论值60%以上；其它计算节点，实测值达理论值70%以上 | stream内存测试工具； 以triad结果作为实测值； |
| 10 | 计算平台 | 完成计算平台管理系统的安装、配置、交付、培训，并形成用户使用报告 | 安装、配置、交付、培训过程性记录和2个以上用户签字认可的使用报告 |
| 11 | 融合计算环境 | 完成融合计算环境的安装、配置、交付、培训，并形成用户使用报告 | 安装、配置、交付、培训过程性记录和2个以上用户签字认可的使用报告 |
| 12 | 桌面计算环境 | 完成桌面计算环境的安装、配置、交付、培训，并形成用户使用报告 | 安装、配置、交付、培训过程性记录和2个以上用户签字认可的使用报告 |
| 13 | 应用软件 | 完成生物信息类软件和影像处理平台的安装、配置、交付、培训，并形成用户使用报告 | 安装、配置、交付、培训过程性记录和2个以上用户签字认可的使用报告 |

七、其它要求

7.1 供货及安装时间要求

本项目应结合整体进度，合同签订后20日历天内存储节点（对应：5.2.1.1）及CPU计算节点（对应：5.2.2.2）到货，30日历天内所有设备到货并完成安装调试。投标人需提供详细的项目进度计划表。

投标人应确保其技术建议以及所提供的软硬件设备的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因投标人提供的软硬件设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

7.2 授权书要求

参见“（四）、需求一览表”和“（五）、技术参数要求”，投标人需要按以下要求提供下列产品的原厂授权（加盖公章）和原厂售后服务承诺函（加盖公章）：

技术参数要求中带‘■’标记的：

| 系统 | 货物 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 计算平台 | CPU计算节点、大内存计算节点、GPU计算节点、管理节点 | 不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |
|  |  | 所有保修、服务、培训等所涉及的服务费用，均应包含在投标报价中； |
|  |  | 质保期内采购相关配件、系统扩容、增加授权的单位价格不能高于本次采购的单位价格 |
|  | 融合计算节点、桌面计算你节点 | 提供不少于3年原厂免费软件升级服务，提供原厂正式承诺函； |
|  |  | 提供不少于3年原厂技术支持，提供正式承诺函； |
|  |  | 硬件不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |
|  |  | 所有保修、服务、培训等所涉及的服务费用，均应包含在投标报价中； |
|  |  | 质保期内采购相关配件、系统扩容、增加授权的单位价格不能高于本次采购的单位价格 |
|  | 计算平台管理系统软件 | 提供不少5年原厂免费软件升级服务，提供原厂正式承诺函； |
|  |  | 提供不少于5年原厂技术支持，提供正式承诺函； |
|  |  | 所有升级、服务、培训等所涉及的费用，均应包含在投标报价中； |
| 并行存储系统 | 存储节点 | 提供不少于5年原厂免费软件升级服务，提供原厂正式承诺函； |
|  |  | 提供不少于5年原厂技术支持，提供正式承诺函； |
|  |  | 硬件不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂7×10×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |
|  |  | 所有保修、服务、培训等所涉及的服务费用，均应包含在投标报价中； |
|  |  | 质保期内采购相关配件、系统扩容、增加授权的单位价格不能高于本次采购的单位价格 |
| 网络安全系统 | 万兆网络交换节点、千兆网络交换节点、下一代防火墙设备、边界网安全管理设备 | 提供不少于5年原厂技术支持，提供正式承诺函； |
|  |  | 硬件不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，原件） |
|  |  | 所有保修、服务、培训等所涉及的服务费用，均应包含在投标报价中； |
|  |  | 质保期内采购相关配件、系统扩容、增加授权的单位价格不能高于本次采购的单位价格 |
| 应用软件 | 生物信息类软件,影像处理平台 | 提供不少3年免费软件升级服务； |
|  |  | 提供不少于3年原厂或代理商的技术支持； |
|  |  | 所有升级、服务、培训等所涉及的费用，均应包含在投标报价中； |

7.3 技术及售后服务

- 提供的产品需为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。报价应包括项目集成所需的全部配件，以及可能发生的安置现场改建费用。

- 合同生效按照用户要求时间内设备到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，设备制造商（或代理商）在接到用户通知后2周内进行安装调试并完成和通过验收。

- 设备安装调试合格后，设备制造商（或代理商）负责对用户的各个系统的技术人员进行免费现场培训，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。

- 现场培训以后，制造商（或代理商）应不定期开设培训学习班，帮助用户提高操作和维护水平。

- 质保期内，非人为因素导致的产品故障，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由中标人承担。质保期内安装的任何零配件，都是其货物生产厂家原产或经认可的。

- 质保期后，如产品发生故障，中标人应向用户提供优质快速有保障的免费维修服务，只收取零配件费用。所有的替代零配件保证是厂家认可并全新未经使用的。

- 设备制造商（或代理商）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。在用户提出维修要求后，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，提供电话支持和故障判断，并按需准备备件，下一日备件和工程师到达用户现场维修，一般故障应在当天修复，重大故障应在48小时内修复或提出修复方案并获得用户同意。

7.4 其他要求

7.4.1、核心产品

本项目核心产品：存储节点。

7.4.2、进口产品

□允许采购进口产品

█不允许采购进口产品，投标供应商所提供的产品若为进口产品，将根据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）作无效投标处理。进口产品指原产地为中国关境外的产品。

7.4.3、样品

█本项目无需提交样品

□本项目需提交样品：

（1）提交地点：/

（2）提交种类及标准：/

（3）样品包装要求：/

（4）检测报告：/

检测机构：/

检测内容：/

（5）中标人的样品将由采购人封存。未中标人应在本项目中标公告发布后第10天至30天（日历天）内将样品取回，逾期未取回的样品将视作投标人放弃样品处置权，由采购人或采购代理机构自行处理。

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

注：如果采购方在“技术要求”中给出设备要求的标准或者参照的牌号及分类号，则它们仅起说明作用，并没有任何限制性，采购人在其报价文件中可以选用代替的标准、牌号或分类号，但这种代替要实质上优于或相当于“技术要求”中的相关要求，并能使采购方确认并满意。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

# 第五章 评标方法与程序

一、投标无效情形

1、评标委员会将按照《投标人须知》以及本评标办法附表《资格条件及符合性要求响应表》要求对投标文件进行初审，投标文件不符合《资格条件及符合性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录是指《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条规定，行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录中，若投标单位在近三年中有重大违法记录的，将被认定为无效投标。

3、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

4、当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，将被认定为无效投标。

5、投标文件的装订未符合招标文件要求的，投标无效。

6、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成，其中采购人代表一名，其余为政府采购评审专家，政府采购评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2、中标候选人推荐办法：本项目评标委员会由7人以上单数组成，各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐出中标候选人。

3、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、投标文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和招标文件的规定，审查、确定投标供应商是否具备投标资格。其次，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高的中标候选人为中标人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序。

注：提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。若核心产品不止一个，各投标人所投任一核心产品的品牌相同，均按一家投标人计算。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分＝30×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；有缺漏项的报价，对投标价中缺漏项按照对其最不利原则（即按照投标人中该项最高报价计算）修正后的投标修正价为其评审价；报价严重不符合要求或者缺漏项按照对其最不利原则修正后，修正价超过其投标报价10%的，经评标委员会确认后，其价格评分为0分。评审价不等于中标价，一旦中标，仍按该投标人的投标报价签订本项目合同。

（4）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标（或参加谈判、报价），联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

（5）依据财库[2019]9号文、品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

在详细评审中，当两家或两家以上投标人最终的评分相等时，凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标产品为集成产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）。

（6）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

| 价格部分 30分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分（30分） | 0-30分 | - 报价分＝价格分值30×（评标基准价/评审价）。 |
| - 技术部分 50分 |  |  |  |
| 2 | 重要技术规格及技术要求响应程度（26分） | 0-26分 | 对本招标文件第四章 标记▲的重要技术规格响应程度进行评分。共104项▲参数，每项0.25分，满分26分。 - 注：标▲为重要技术规格，高于10项不响应或不满足，本项得0分。（注1） |
| 3 | 技术规格及技术要求响应程度（6分） | 0-6分 | 对本项目招标文件 第四章无标记的一般技术规格及技术要求的响应程度综合评审。 |
| 4 | 技术方案 | 0-8分 | 投标文件按照招标文件要求撰写，方案内容完整，没有缺失项。评价标准包括: - 是否以项目环境出发并具有针对性。 - 是否合理，节能环保。 - 是否符合项目应用需求。 - 系统物理部署示意图、网络结构图、空间（总U数、机柜数）估算和能耗估算依据及数据、性能调优工具及方案。 实施进度计划、交货安装及调试方案。 |
| 5 | 产品配置 | 0-3分 | 系统各主要设备的选型的优劣，是否显著提高本项目的的硬件配置。 评价标准包括设备制造商是否具有足够的实力，所供设备品牌及市场占有率。 |
|  |  | 0-2分 | 所提供的硬件保修服务等级。 评价标准：分为并行存储系统和计算系统两块； 投标人提供标准服务等级不得分，提供最优服务等级得1分，提供介于标准服务等级和最优服务等级之间的酌情给分；并行存储系统和计算系统各最多得1分，本项总分不超过2分；（注3） |
| 6 | 组织管理和实施方案 | 0-1分 | 施工方案与技术措施完整并合理。评价标准包括施工所需的阶段、时间、人员组成、资质及数量、对场地要求等要素。 |
|  |  | 0-1分 | 质量保证措施和施工安全措施。评价标准包括措施的完整性以及可评价性、抽查或复核方式的可操作性。 |
|  |  | 0-3分 | 工程进度计划与措施。评价标准：进度计划的可行性0-1分；合同签订后20日历天内存储节点及CPU计算节点到货，30日历天内所有设备到货并完成安装调试为标准工期，承诺的进度计划每提早10%可增加1分，本项总分不超过3分。（注2） |
| 商务部分 20分 |  |  |  |
| 7 | 售后服务承诺及培训、验收计划 | 0-4分 | （1）投标供应商提供的详细的售后服务计划、售后维护机构和人员等情况，包括但不限于售后服务方案、人员组织及资质等。 评价标准：参照“服务要求”和“技术服务要求”中的内容，全部正面响应的视为好；部分正面响应的视为一般；未明确响应的视为差。 （2）投标供应商提供详细的培训及验收计划，包括但不限于培训目的及人员资质、验收计划等。未提供的得0分。 |
| 8 | 企业综合履约能力 | 0-8分 | 投标人及拟派项目人员具备的证书情况，最多得8分： - 具备CMMI3 级别证书的得 1 分，具有CMMI4级别证书得2分，具有 CMMI5 级别证书的得 3分，最多得 3 分; - 具备由公安部下属专业单位颁发的网络安全相关的荣誉证书的得2分; - 项目小组成员具有PMP人员资质证书，得1分，最高得1分； - 项目小组成员具有CCIE/HCIE人员资质证书，得1分，最高得1分; - 项目小组成员具有CISP人员资质证书，得1分，最高得1分。 注：需要提供证书复印件（加盖投标人公章）；个人证书需提供证书复印件及证书持有人一年以上社保证明文件并加盖公章； |
| 9 | 产品授权 | 0-4分 | 按《需求说明书》的要求提供产品制造厂商的正式授权证明或者提供合法获得该货物及售后服务支持有效证明的，每份厂家授权得1分，最多得4分。单个厂家的多份授权只能得1分； |
| 10 | 软件演示 | 0-4分 | 应用软件的某些特色功能和关键功能需要进行现场演示，对软件功能和招标书的符合程度进行评判打分，每处演示符合招标书要求的得1分，不符合或未演示的得0分，最高得4分。 具体涉及以下3个软件的4处功能： 1. 医学影像应用分析软件的特色功能共1分； 2. 三维图像处理系统的特色功能共1分； 3. 生物网络分析软件系统的两个关键功能共2分； |

注1. 投标人应如实表述技术指标偏离情况。如果在投标文件中对指标进行了正偏离的回应，但是在验收阶段无法实现或证明相应的技术指标，招标人可以按照相应指标的数量，要求中标人予以赔偿。

注2. 投标人应如实安排进度计划，中标人在投标文件中承诺的工期将直接写入合同；如果后期中标方没有按照合同规定的时间交货和提供服务（合同规定的不可抗力除外），中标人必须予以赔偿。

注3. 并行存储系统以“硬件不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂7×10×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应”为标准服务等级，提供“硬件不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂7×24×4小时备件和免费上门保修服务”为最优服务等级；计算系统以“硬件不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂5×9×ND备件和免费上门保修服务，4小时快速响应”为标准服务等级，提供“硬件不少于5年原厂整体质保，不少于5年原厂7×24×4小时备件和免费上门保修服务”为最优服务等级。

每优于标准条款一次是指：针对涉及硬件保修的货物（包括5.2.1.1~5.2.1.2，5.2.2.1~ 5.2.2.6, 5.2.3.1~5.2.3.4共12项货物），投标人提供每项货物的硬件保修服务标准，每当有1项超过标准条款时，可得分1次。

注4：

1.各项评标要素所涉及的评审内容包括但不限于表中所列的“主要评审内容”。

2.表中除第1/2/8/9/10项的评标要素的评分标准为：

情况好的得该要素的满分分值；

情况较好的得该要素的满分分值×0.8；

情况一般的得该要素的满分分值×0.6；

情况较差的得该要素的满分分值×0.4；

未提及该要素的得0分。

2.1 响应情况好是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明系统、详实、准确，针对性强；无负偏离或缺漏项；响应性表述清晰，技术方案或技术参数具体、明确、有冗余；服务计划合理，类似业绩丰富；服务能力强、水准高，对项目的理解深入，服务团队的人员充实、配置科学，硬件保障到位；实施计划科学、合理、可操作性强；承诺的违约责任具有约束力，对保证项目达到预期目标有利。

2.2 响应情况较好是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明比较系统，针对性较强；无负偏离或大的缺漏项；响应性表述较清晰，技术方案或技术参数较具体、明确、基本无冗余；服务计划较合理，类似业绩较丰富；服务能力较强、有一定水准，对项目的理解较深入，服务团队的人员充实，硬件保障丰富；实施计划较科学、合理；承诺的违约责任具较有约束力，能够达到预期目标有利。

2.3 响应情况一般是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明基本完整，针对性一般；有负偏离或较多缺漏项；个别内容的响应性表述不够清晰，技术方案或技术参数较不够具体或明确、无冗余；服务计划基本符合要求，有类似业绩，但相对较少；服务能力一般，对项目的理解一般，服务团队的人员较好，具有硬件保障；有实施计划，但不够完整或科学；承诺的违约责任不太具有约束力。

2.4 响应情况较差是指针对招标文件“技术要求”所提出各项要求响应性说明内容不完整，针对性不强；有较多负偏离和缺漏项；部分内容响应性表述不清晰，部分技术方案或技术参数不具体或不明确，导致评委无法作出准确判断；服务计划不太符合要求，无类似业绩；服务能力较弱，对项目的理解不足或无，有服务团队的人员和硬件保障；未提及实施计划或虽有提及但相关内容不具操作性；未承诺的违约责任。

2.5未提及该要素是指未对该项评审内容作任何阐述或响应。

评标办法附表：资格条件及符合性要求响应表

| 项目内容（资格条件、实质性要求） | 具备的条件说明（要求） | 投标检查项（响应内容说明(是/否)） | 详细内容所对应投标文件页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 资格性审查（采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。） |  |  |  |  |
| 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 |  |  |  |  |
| （一）具有独立承担民事责任的能力； | 提供投标人营业执照（复印件，加盖投标人公章），分公司或者分支机构须提供总公司对本项目的授权； |  |  |  |
| （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供最近两年任意一年的资产负债表、利润表； |  |  |  |
| （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供承诺函（格式 详见承诺函） |  |  |  |
| （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | （1）提供最近半年内，任意一个月依法缴纳税收的证明； （2）提供最近半年内，任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明； |  |  |  |
| （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | （1）提供政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明并附： A、信用中国网站 （www.creditchina.gov.cn）查询的投标人信用记录网上截图； B、中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录网上截图。 |  |  |  |
| （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | 提供承诺函（格式 详见承诺函） |  |  |  |
| 2、其他： |  |  |  |  |
| 近三年（以投标截止日为期）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 | 近三年（以投标截止日为期）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的网页截屏并加盖公章。 |  |  |  |
| 第二部分 符合性审查（评标委员会应当对“符合资格”的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。） |  |  |  |  |
| 投标文件内容、密封、签署等要求 | 符合招标文件规定：1）、投标文件按招标文件规定格式提供投标函、开标一览表、资格条件及符合性要求响应表；2）、投标文件按招标文件要求密封；3）、投标文件由法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖投标人公章；4）、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； |  |  |  |
| 投标有效期 | 符合招标文件规定：不少于90天。 |  |  |  |
| 投标报价 | 不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的）；不得进行可变的或者附有条件的投标报价；投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；不得低于成本报价。 |  |  |  |
| 交付日期 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 付款条件 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 节能产品、环境标志产品 | 当采购标的中含有国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品时，对投标产品中列入国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单且要求强制采购的产品，投标人未提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，将被认定为无效投标。 |  |  |  |
| 投标保证金 | 提交投标保证金。 |  |  |  |
| 合同转让与分包 | 合同不得转让。 |  |  |  |
| “★”要求 | 符合招标文件招标项目需求中标有“★”的要求，详见招标文件附件。 |  |  |  |
| 公平竞争和诚实信用 | 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。 |  |  |  |

备注：各投标单位需按上述评标办法附表进行填写并提供证明材料。

# 第六章  投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），向贵方在提交投标文件5份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为（大写）            元人民币。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为自开标之日起______日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况：

（4）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

| 项目名称 | 交付日期 | 质保期 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |

说明：（1）“金额（元）”指投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

3、报价分类明细表格式

项目名称：

包号：

| 序号 | 分类名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计： |  |  |  |  |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

4、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

| 项目内容 | 具备的条件说明 | 响应内容说明(是/否) | 详细内容所对应电子投标文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术参数表

项目名称：

包号：

| 货物名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |
| 序号 | 投标规格参数 | 说明 | 备注 |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

2、投标货物技术偏离表

项目名称：

包号：

货物名称和规格型号：

| 序号 | 招标文件技术规格要求 | 投标货物实际技术规格 | 是否有偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

投标人必须按第四章 项目招标需求的“★”号项目及“▲”号项目逐项填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

3、项目负责人情况表

项目名称：

| 姓名 |  | 出生年月 |  | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校和专业 |  |  | 从事本类项目工作年限 |  |  | 联系方式 |  |
| 职业资格 |  |  | 技术职称 |  |  | 聘任时间 |  |
| 主要工作经历： 主要管理服务项目： 主要工作特点： 主要工作业绩： 胜任本项目负责人的理由： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

4、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

| 项目组成员姓名 | 年龄 | 在项目组中的岗位 | 学历和毕业时间 | 职称及职业资格 | 进入本单位时间 | 相关工作经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

三、相关证明文件格式

1、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度12月31日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、在册人数

（三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：

4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

2、法定代表人资格证明书

姓名：         性别：    年龄：   ，系                     (供应商名称)的法定代表人。就参加采购编号为               (采购项目编号)的            (采购项目名称)采购项目的投标，签署上述采购项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和质保，签署合同并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

在此粘贴法定代表人身份证复印件正反面

投标人（公章）：

日期：   年    月    日

3、法定代表人授权书格式

致：上海教育建设管理咨询有限公司

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心______________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件正反面

委托人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

委托人注册地/营业地：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

4、同类或类似项目业绩：投标人近年承接的与本项目类似项目一览表格式

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 服务时间 | 业主情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附：类似项目的合同复印件，复印能体现项目实施内容、项目经理的合同关键页和有合同双方盖章的尾页即可。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：    年  月  日

5、不存在与参与本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

我公司参加贵校组织的       （项目名称及编号）招标活动，郑重承诺：在参加本次招标活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

投标人名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：       年    月   日

6、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　   　期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

（2）如投标人为联合投标的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

（3）一旦投标人中标，则将在中标公告中公示其声明函，接受社会监督，若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究其法律责任。

注：各行业划型标准：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

7、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8、投标承诺函

致：

本公司（公司名称）参加(招标编号：)的投标活动，现承诺：我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）由依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时，我公司/单位参加本次采购项目前未参与本采购项目的前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

企业名称（盖章）：

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司在参加本次投标活动中，作为如下承诺：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果（包括经济损失）。

特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年  月  日

后附：

A、 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的投标人信用记录

B、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）查询的投标人信用记录。

10、营业执照、基本账户开户许可证（或基本账户网上备案截图）、及采购需求评标办法中提到的各种证书、检测报告等

# 第七章 合同通用条款及专用条款

合同编号：复法合产字[    ]  号

产品购销合同

甲方：复旦大学

住所：上海市邯郸路220号

法定代表人：许宁生

乙方：

住所：

法定代表人：

甲乙双方就   购销事宜进行了协商，在平等自愿的基础上达成一致。现为约明双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，订立合同如下，以昭信守：

第一条  甲方向乙方采购             （品名）（以下统称“产品”，产品具体描述见附件一），总价为人民币          （¥        元）。

第二条  乙方确认，其向甲方销售的产品不是法律、行政法规禁止或者限制转让的物品，且该产品的型号、规格、数量、质量、性能、配件等依次符合双方在本合同附件中的约定和封存的样品，甲方的中标通知书、招标文件，乙方的投标文件和向甲方作出的其他承诺，原厂产品质量标准，国家、地方和行业标准及规范；乙方具有向甲方销售产品的处分权利。

第三条  甲方应在本合同生效后五个工作日内，向乙方支付相当于总价  %的货款        元，在产品全部验收合格后五个工作日内，向乙方支付相当于总价  %的货款        元。

甲方根据乙方开具的足额合法发票向乙方指定银行账户支付前款约定的货款。

第四条  乙方应在    年  月  日前将产品运抵复旦大学       ，向甲方交付产品。乙方向甲方交付产品前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第五条  乙方应采用通用的，或者双方约定的方式包装、运输其向甲方交付的产品，并承担产品的包装、运输及保险费用。

第六条  甲方应在乙方交付产品后  个工作日内，根据本合同第二条的约定组织验收。

产品全部或者部分验收不合格的，乙方应对不合格产品进行无偿更换，并由甲方根据前款约定再次组织验收。更换产品再次验收不合格的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金。

甲方没有及时组织验收的，自乙方交付产品后届满  个工作日起视为验收合格。

第七条  产品验收合格后的  个月为产品质量保证期。乙方应在产品质量保证期内提供7×24小时的维修服务响应，并无偿提供维修服务、更换原装配件。产品质量保证期结束后五年内，乙方应继续提供7×24小时的维修服务响应，并以最优惠价格提供维修服务、更换原装配件。

第八条  甲方指定的联系渠道是：

通讯地址：上海市杨浦区邯郸路220号复旦大学（200433）

电话/传真：021-

电子信箱：     @fudan.edu.cn

乙方指定的联系渠道是：

通讯地址：

电话/传真：

电子信箱：

双方确认，将通过上述渠道进行联系。除非双方另行明确约定，一方以当面交付方式送达的，交付时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件到达时视为送达；以传真方式送达的，传真件发出时视为送达；以数据交换方式送达的，电子邮件发出时视为送达。

第九条  甲方逾期履行本合同第三条约定的付款义务的，每逾期一天应按相当于未付货款金额0.5‰的标准，向乙方支付违约金。

乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务的，每逾期一天应按相当于未交付产品价格0.5‰的标准，向甲方支付违约金。乙方配送的产品全部或者部分验收不合格，更换产品的，视为乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务。

乙方向甲方交付的产品存在隐蔽瑕疵，且甲方在产品验收合格后、产品质量保证期届满前请求乙方更换或者修理的，乙方应及时进行更换或者修理。乙方更换或者修理后，产品仍旧存在瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金。

乙方向甲方交付的产品存在权利瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格20%的标准，向甲方支付违约金，并承担由此引发纠纷、仲裁或诉讼案件而发生的各种费用。

乙方未按约履行本合同第七条约定的保修义务的，每逾期一天应按相当于产品维修项目价格金额三倍的标准，向甲方支付违约金。

第十条  因不可抗力的影响导致本合同项下条款内容全部或部分不能履行的，各方可以自不可抗力的影响消失以后继续履行本合同项下的义务，或者直接解除本合同。不可抗力的影响产生后，一方应及时通知相对方采取控制措施防止合同项下损失扩大。双方不承担因不可抗力的影响造成合同项下损失的违约责任，但应承担因未采取控制措施造成损失扩大的违约责任。

一方直接解除本合同的，应及时以书面形式通知相对方，并提供相应的证明。双方应在解除本合同后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，并积极消除因解除合同带来的不利影响。

第十一条  双方对本合同项下条款内容承担保密义务。未经相对方同意，一方向第三人披露本合同项下条款约定内容的，除非披露行为根据法律规定或授权，披露方应就行为造成的相对方直接经济损失承担违约责任。

第十二条  双方就本合同项下条款内容及相关内容发生争议的，可以友好协商解决；协商解决不成，一方可以根据中华人民共和国法律向上海市杨浦区人民法院提起诉讼。

第十三条  双方就本合同其余条款约定内容外，同时约定下列内容：

本条约定内容与本合同其余条款约定内容不相一致处，以本条约定为准。

第十四条  本合同应作为一个整体被加以解释，各条款约定内容不因顺序排列的先后而产生法律效力的差异。

本合同生效后，双方可以在平等自愿的基础上协商一致，就本合同项下条款约定内容或其它未尽事宜订立补充协议。补充协议条款约定内容具有不低于本合同项下条款约定内容的法律效力。

双方订立一份或者多份补充协议，且补充协议与本合同之间、各补充协议之间就同一内容约定不相一致的，以生效时间列为最后的补充协议条款约定为准。

未经相对方同意，一方将本合同项下条款内容全部或者部分转让给第三人的，相对方可以解除本合同，转让方承担违约责任。

第十五条  本合同由甲乙双方于     年  月  日在上海市杨浦区邯郸路220号签订，自双方签字盖章后生效。

合同文本壹式肆份，双方各执贰份，各份合同文本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：复旦大学

授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

附件一

产品清单

甲方（买受人）：复旦大学

乙方（出卖人）：

| 品 名 | 规格/型号 | 数 量 | 单 价 | 价 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 | ￥ 元 |  |  |  |

甲方（买受人）：复旦大学

（盖章）

乙方（出卖人）：

（盖章）

合同编号：复法合产字【   】第   号

第八章★上海教育建设管理咨询有限公司投标保证金提交和退还操作须知V2.2

# 1、接收投标保证金的银行账户信息

(1)帐户名（人民币）：上海教育建设管理咨询有限公司

(2)开户银行：工行中山广场支行

(3)帐号（人民币）：1001170319006748261

# 2、投标保证金咨询

(1)地点：中国上海钦江路88号东楼626室前台处

(2)时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:30时～11:30时和13:30时～16:30时）

(3)联系人：王老师，联系电话：63820186*8003

# 3、投标保证金编号及金额

(1)本项目保证金编号: 2020-0511-it

(2)本投标保证金：  10 万元

# 4、投标保证金的提交

(一)提交方式为支票、银行本票、银行汇票、贷记凭证、电汇、网上支付、银行保函。

1、投标人在递交投标文件的同时，应按本须知规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。在提交保证金的汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”；

2、联合体投标的，其投标保证金应由牵头人递交，并应符合本须知的规定。

3、投标保证金的付款人必须与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。

4、投标人必须按照本须知要求金额足额提交投标保证金，不得超额提交，更不得提供虚假、无效的票函。

5、投标人不得使用经过背书转让的支票、银行本票、银行汇票提交投标保证金。

6、当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，银行保函的申请人必须是投标人，保函的格式应采用附件二的“投标保证金银行保函格式”；“投标保证金银行保函”原件投标人应在开标时携带，否则按未按招标文件要求提供投标保证金要求处理,银行保函采用示范样式(详见附件)。

7、当采用银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金时，投标人应在招标文件规定的投标截止期的3个工作日之前，投标人代表携带支票，到本须知第3条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明：项目编号和投标保证金金额等信息。

8、中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内的银行直接开具投标保证金银行保函。当采用前一种方式提交时，投标人应在开标时携带授权书原件，否则按未实质性响应标书要求处理。格式如本须知附件一所示的授权书。（仅适用于境外投标人）

# 5、投标保证金的退还

(1)中标人：在评审结果公示后，招标人和（或）招标代理机构在中标人缴纳中标服务费（如有）后将向中标人发出“中标通知书”，招标人在与中标人签订中标合同后，且在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时退还：

中标人登录“教建咨询”微信公众号上传中标人与招标人签署的加盖中标人公章（红章）的合同扫描件后向原账户退还。

(2)未中标人：招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，在未发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况时向原账户退还。

(3)对采用网上转账、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金利息。对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只退还保函正本，不支付投标保证金利息。

# 6、其他

(1)本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件的组成部分。

(2)对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

(3)当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段时，须用附表方式注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未具体注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。

(4)投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

(5)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生其他可以不予退还投标保证金的情形。

附件一：

关于投标保证金的授权函

（填入投标人名称）（以下简称“授权人”）授权（填入被授权单位名称）（以下简称“被授权人”）代表本方提交（填入招标项目名称及编号）（以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：（填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：（被授权人加盖公章）

附件二：

投标保函（银行保函）格式

鉴于______[投标人名称]（以下称“投标人”）于____年___月___日递交了______________[合同名称]的投标书（以下简称“投标书”）。

在中华人民共和国____________________[注册办公地点]注册经营的_________________[银行名称]（以下称“本行”）在此承担向____________________[招标代理名称]（以下称“招标代理”）支付总金额人民币____________元的责任，本行及本行的继承人和受让人均承担此责任。

本行以公章签发本保函的日期为____年_____月_____日。

本担保义务的条件是：

1.如果提交投标书后投标人须知前附表中规定的投标有效期或延长的投标有效期内撤回其投标书；

2.中标人在规定期限内未能

（a）根据本招标文件规定与招标人签订合同；或

（b）提交履约保证金（若有）；或

（c）未在中标公告发布后30天内或领取中标通知书时向招标代理支付中标服务费。

如果招标代理在书面要求中指明由于发生了上述条件内的任一情况而应该支付给招标代理的数额，则本行接到招标代理的第一次书面要求就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标代理证实他的要求。

本保函在与投标人须知中规定的投标有效期内保持有效，本行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在上述期限内送到本行。

银行授权代表：(签字盖公章)

日期：_____年___月__日

证人：(签字盖公章)

地址：____________________